# АДМИНИСТРАЦИЯ # ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 05 августа 2025 года # № 719 # г.Хвалынск

# О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 04 августа 2023 года № 558 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Хвалынского муниципального района»».

(признано утратившим силу постановлением от 25.08.2025 г. № 770)

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хвалынского муниципального района, Порядком принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Хвалынского муниципального района от 05.08.2024 г. № 470, администрация Хвалынского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 04 августа 2023 года № 558 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Хвалынского муниципального района» изложив Приложение к постановлению в новой редакции (согласно приложения).

2. Консультанту по размещению информации на сайте и взаимодействию с общественностью администрации Хвалынского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по строительству и ЖКХ.

Глава Хвалынского

муниципального района							М.А. Кузнецов

Приложение №1

к постановлению администрации

Хвалынского муниципального района

от 05.08.2025 г. № 719

Муниципальная программа

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Хвалынского муниципального района».

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Хвалынского муниципального района» (далее – Программа) |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Администрация Хвалынского муниципального района Саратовской области |
| 4. | Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| 5. | Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| 6. | Цели муниципальной программы | Основными целями являетя: Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по реконструкции, капитальному ремонту (модернизации) водозаборных очистных сооружений, водопроводных сетей, каптажных и водонакопительных сооружений, сетей канализации, насосных канализационных станций, системы пожаротушения (пожарных гидрантов), системы теплоснабжения. |
| 7. | Задачи муниципальной программы | Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) водозаборных очистных сооружений, водопроводных сетей, каптажных и водонакопительных сооружений, сетей канализации, насосных канализационных станций, системы пожаротушения (пожарных гидрантов), системы теплоснабжения |
| 8. | Целевые показатели муниципальной программы | -Разработка проектно-сметной документации по реконструкции, капитальному ремонту (модернизации) водозаборных очистных сооружений, водопроводных сетей, каптажных и водонакопительных сооружений, сетей канализации, насосных канализационных станций, системы пожаротушения (пожарных гидрантов), системы теплоснабжения для вхождения в региональную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры». -Обеспечение качественной питьевой водой населения г. Хвалынска. -Уменьшение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, канализации и теплоснабжения. - Снижение затрат электроэнергии на эксплуатацию системы водоснабжения и канализации, снижение теплопотерь системы теплоснабжения. |
| 10. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 год. |
| 11. | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2023-2025 годы составляют – 2360,0 тыс. руб., в том числе: 2023 – 2000,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 360,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета– 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета– 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 0,0 тыс. руб.; Средства местного бюджета – 2000,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 – 2000,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 360,0 тыс. руб.; |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение потерь на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Обеспечение качественным водоснабженияем, водоотведением и теплоснабжением населения Хвалынского муниципального района |

2. Общие положения Программы.

Настоящая Программа разработана с целью повышения качества питьевой воды для подачи потребителям, а также для снижения затрат электроэнергии, необходимой для подачи питьевой воды населению, для снижения качественных и колличественных потерь на сетях канализации и теплоснабжения.

Волжский водозабор с комплексом очистных сооружений построен ПМК-15 треста «Приволжскводопроводстрой» по проекту, разработанному проектным институтом «Гипромсельстрой» г. Саратова и принят в эксплуатацию государственной комиссией по акту от 27 декабря 1979 года. Трубопроводы работают более 40 лет и износ составляет 100%. Большой объем эксплуатационных затрат связан с ликвидацией аварийных ситуаций и проведением ремонтов изношенных сетей и оборудования.

Также присутствует вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие частых порыв трубопроводов.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости её

## решения программным методом.

# На территории г. Хвалынска источниками водоснабжения служат поверхностные воды Саратовского водохранилища на реке Волга и родники Черемшанской и Винновской групп. Водозабор осуществляется береговой насосной станцией I подъема. Забор воды с р. Волга производится через водоприемный оголовок по двум самотечным водоводам.

# Водоприемный ж/оголовок производительностью 200 л/сек по ТП 901-1-5 с двумя входными отверстиями для двух самотечных линий. Оголовок присыпан камнем размером 15-30 см. Высота фильтрующего слоя 1.0. Скорость воды в фильтрующем слое 0.04-0.10 м/сек. Промывка фильтрующего слоя осуществляется обратным током воды от насосов. 	Отверстия оголовка перекрыты решетками. В целях борьбы с внутриводным льдом, илом в оголовке предусмотрены мероприятия:

# покрытие стержней входных решеток гидрофобным материалом, резиной.

# обратная и прямая промывка самотечных труб и решеток.

# снижение входных скоростей в решетках.

# для защиты металлоконструкции от биологического обрастания предусмотрено покрытие из противообрастающих красок.

# Для предотвращения попадания рыбы предусмотрено уменьшение входных скоростей воды в решетках с размером ячеек 20- 25мм. Самотечные линии выполнены из стальных труб, диаметром 250 мм и длиной 180 метров в две ветки. Трубопроводы уложены с уклоном к водоприемному колодцу.

# В настоящее время оголовок не соответствует предусмотренным нормам ТП 901-1-5, заборные трубы оторваны от оголовка, смещены и лежат на дне р. Волга, в результате чего речной песок, ил попадают в береговой водоприемный колодец.

# Береговой водоприемный колодец выполнен по ТП 900-1-6 производительностью до 200 л/сек. диаметром 4.5 м. глубиной 8.4м. Колодец 2-х секционный, в каждой секции устанавливаются плоские сетки для механической очистки воды. Имеется система подачи воды от насосной станции 1-го подъема для промывки самотечных труб и сороудерживающих решеток на оголовке, а также плоских сеток.

# Запорная арматура находится в аварийном состоянии, плоские сетки для механической очистки воды находятся в аварийном состоянии.

# Система подачи воды от насосной станции 1-го подъема для промывки самотечных труб и сороудерживающих решеток находятся в нерабочем состоянии.

# Насосная станция 1-го подъема выполнена по ТП 901-2-11 с заглублением подземной части на 4,8 м. Подача воды осуществляется тремя насосами: марки К100-60 производительностью 160 м3/час с электродвигателем мощностью 37 кВт.;. насосом марки 1Д-200, производительностью 180 м3/час с электродвигателем мощностью 90 к/Вт; насосом марки 1Д-200, производительностью 180 м3/час с электродвигателем мощностью 75 к/Вт.

# Трубопроводы и запорная арматура насосной станции 1-го подъема находятся в аварийном состоянии.

# Станция первого и второго подъема воды соединены между собой трубами, диаметром 300 мм протяженность которых составляет 1900м (950 м -2 ветки).

# На сегодняшний момент изношенность данного напорного водопровода составляет 90%. На данном участке происходят частые аварийные ситуации. Выезд аварийной бригады на данный участок более 30 раз в год. При этом потери, связанные с аварийной ситуацией на данном участке приносят значительный материальный урон предприятию. Так при переломе трубы в течении 1 часа предприятие теряет 320 м3 воды, происходит остановка оборудования и пуск, при этом электрические нагрузки увеличиваются в 3 раза, что также приводит к дополнительному расходу электроэнергии. Остановка и пуск насосного оборудования также отрицательно влияют на состояние водовода, происходит гидравлический удар.

# Потери предприятия из-за изношенности трубопровода на данном участке в год составляют более 1 млн. рублей.

# Очистные водопроводные сооружения, производительностью 5000 м3 /сутки, совмещенные с насосной станцией 2-го подъема, для обеспечения очистки объема воды поданной насосной станцией 1-го подъема предусмотрен комплекс, состоящий из следующих сооружений:

# Входная камера: барабанная сетка д-1,5 мм и длиной 1 м, каптажный резервуар объемом 77 м3, смеситель дырчатый объемом 29 м3. Находятся в аварийном состоянии.

# Контактные осветлители 6 пар, для очистки маломутных цветных вод, производительностью 5000 м3/сутки (ТП 901-3-51). Находятся в аварийном состоянии.

# Реагентный цех состоит из 4-х ж/бетонных растворных баков хранилищ коагулянта емкостью 77 м3 каждый 2-х растворных баков, для растворения коагулянта в баках имеется система подачи хлорной воды и воздуха для барботажа. Для дозирования коагулянта установлено 2 насоса – дозатора (рабочий, резервный) типа 4Д-160/25/, расходов до 1,6 м3/час – давления до 25 атм. Подача коагулянта по трубопроводам осуществляется в смеситель. Для подачи воздуха в баки имеется две рабочие, одна резервная воздуходувка ВК-6, производительностью 4,9 м/мин при давлении 1.2 атм. В нерабочем состоянии (износ оборудования и трубопроводов 100%).

# Хлораторная, производительностью подачи 2,0 кг хлора в час, совмещенная с расходным складом хлора на 1.1 т. хлора по ТП 901-3-17 69, (законсервирована) Хлорирование воды осуществляется установками Аквахлор -500 -3 шт. На объем воды, потребляемый в настоящее время городом, трех установок «Аквахлор-500» недостаточно, для выхода на объем потребляемой воды 8000 куб.м.

# Контактные резервуары (2 шт.) представляют собой железобетонные емкости объемом по 1000 м3 по ТП 4-18-850, куда поступает вода, обработанная хлором и прошедшая через контактные осветлители. Находятся в аварийном состоянии.

# Насосная станция 2-го подъема сблокирована с комплексом очистных сооружений, имеет четыре насоса марки 1Д-200, производительностью 180 м3/час с электродвигателями мощностью 75кВт (два из них резервные). Для забора воды оборудована вакуумная система, которая находится в аварийном состоянии.

# Котельная с котлом 4RTQ-300 оборудована для отопления и центрального водоснабжения очистных сооружений. Находится в нерабочем состоянии.

# После очистки обеззараженная вода насосной станцией 2-го подъема по двум напорным п/э водоводам д-315 мм - (до ул. Лесная) и чугунным водоводам д-250 мм. подается в резервуар-накопитель №1 V=800 м3; из резервуара в водопроводную сеть города.

# В соответствии с актом от 29 августа 1972 года производственные стоки после промывки осветлителей отводятся в овраг.

# резервуар-накопитель №1 Черемшанской группы V=800 м3 введен в эксплуатацию в 1913 году. Физический износ 100%, Необходим больший объем 1000 м3 для бесперебойной подачи воды.

# резервуар-накопитель №2 Винновской группы V=800 м3 введен в эксплуатацию в 1920 году. Физический износ 100%. Необходим больший объем 1000 м3 для бесперебойной подачи воды.

# В настоящее время централизованной канализацией оборудована капитальная застройка восточного района города Хвалынск, где проживает около 60% всего населения города Хвалынска. Эксплуатационная зона действия источников ресурсов водоотведения города Хвалынск является: ул. Красноармейская, ул. Достоевского, ул. Володарского, ул. Крылова, ул. Рабочая, пос. Южный, ул. Советская.

# Система водоотведения г. Хвалынска состоит из следующих объектов: 2-х канализационных насосных станций; 2-х ниток напорных коллекторов, гасительного колодца, самотечного коллектора и КОС. КНС №1 оборудована насосом СМ 150х125х315, мощностью электродвигателя 30 кВт, собирает сточные воды от жилучастка ул. Красноармейская, ул. Достоевского, КНС  №2 оборудована насосами СМ 150х125х315, СД 145, мощностью электродвигателей 22 кВт, собирает сточные воды от жилучастка ул. Володарского, ул. Крылова, ул. Толстого и по двум ниткам напорного коллектора диаметром 219 мм, перекачивает в гасительный колодец, попутно собирая стоки от предприятия ООО «СТМ» и пос. Южный, откуда самотёком сточные воды попадают в самотечные коллекторы диаметром 500, 1000 мм, идущие по ул. Советская до КОС.

# Протяженность напорного канализационного коллектора:

# Всего 6031 м, из них самотечная линия 1708 м диаметром 500, 1000 мм, материал ж/б износ 90 %, 4323 м диаметром 219 мм, материал сталь.

# Протяженность самотечной канализационной линии составляет 3,2 км, диаметр от 100 до 600 мм, материал – сталь, керамика, асбестоцемент.

# Сети канализации находятся в изношенном состоянии, имеются частые аварийные ситуации.

# 4. Основные цели и задачи, мероприятие Программы.

Основными целями муниципальной Программы являются: Основными целями и задачами муниципальной программы являются: Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по реконструкции, капитальному ремонту (модернизации) водозаборных очистных сооружений, водопроводных сетей, каптажных и водонакопительных сооружений, сетей канализации, насосных канализационных станций, системы пожаротушения (пожарных гидрантов), системы теплоснабжения. Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) водозаборных очистных сооружений, водопроводных сетей, каптажных и водонакопительных сооружений, сетей канализации, насосных канализационных станций, системы пожаротушения (пожарных гидрантов).

## 5. Ресурсное обеспечение Программы.

Мероприятие Программы реализуется за счет средств бюджета Хвалынского муниципального района и областного бюджета. Общий объем финансирования Программы – 2360,0 тысяч рублей. Перечень мероприятий и перечень направлений по обеспечению мероприятий по программе указаны в таблице № 1.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Хвалынского муниципального района

от 05.08.2025 г. № 719

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий, направлений

муниципальной программы

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Хвалынского муниципального района»

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, направлений проектов (программ) муниципальной программы | Срок реализации | Исполнители (по согласованию) |  |  | Объем финансового обеспечения (в тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры Хвалынского муниципального района (7U00000000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия муниципальной программы (с указанием КЦСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водопроводной и канализационной сети (7U00100000) | 2023 | Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2024 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2025 |  |  |  | 360,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. Направления по обеспечению мероприятий по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Услуги по подготовке сметной документации, и сопровождению экспертизы на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети (участок по ул. Ленина от ул. Пугачева до ул. Рабочая, протяженностью 2317 метров) г. Хвалынск Саратовской области ». | 2023 |  | Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 22.2 | Услуги по подготовке сметной документации, и сопровождению экспертизы на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети (участок по ул. Российской Республики от ул. Чапаева до ул. Максима Горького, протяженностью 3735 метров) г. Хвалынск Саратовской области». | 2023 |  | Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 22.3 | Услуги по подготовке сметной документации, и сопровождению экспертизы на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети (участок по ул. Революционная от ул. 1 Дачный проезд до ул. Максима Горького, протяженностью 3600 метров) г. Хвалынск Саратовской области». | 2023 |  | Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 22.4 | Услуги по подготовке сметной документации, и сопровождению экспертизы на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сооружения (канализационные сети) (участки по ул. Чернышевского от ул. Красноармейская до ул. Советская, ул. Советская от ул. Чернышевского до ул. Платонова, ул. Советская от ул. Володарского до ул. Рабочая, протяженностью 3194 метра) г. Хвалынск Саратовской области». | 2023 |  | Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 22.5 | Услуги по подготовке сметной документации, и сопровождению повторной экспертизы в части пересчета сметно-нормативной базы на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Ленина г. Хвалынск Саратовской области, протяженностью 3077 метров», подготовке сметной документации, и сопровождению повторной экспертизы в части пересчета сметно-нормативной базы на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Советская г. Хвалынск Саратовской области, протяженностью 3104 метров» | 2025 |  | Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ | 360,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

## 6. Эффективность социально-экономических последствий

## реализации Программы.

Программа имеет социально-экономическую и экологическую направленность. Реализация Программы позволит улучшить состояние системы водозаборных очистных сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения, улучшить качество питьевой воды, подаваемой потребителю, потерю тепло-энерго ресурсов при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В целом Программа не может быть оценена только показателями экономической эффективности, в конечном итоге – это здоровье населения.

7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Хвалынского муниципального района от 05.08.2024 г. № 470.