Состав Генерального плана Благодатинского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | н/с |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |  |  |  |
| 3. | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Схема развития транспортной инфраструктуры. | н/с |  | М 1:25000 |
| 4. | Схема границ функциональных зон. Схема границ территорий, земель и ограничений Благодатинского муниципального образования. | н/с |  | М 1:25000 |
| 6. | Схема границ функциональных зон. Схема границ территорий, земель и ограничений с. Благодатное Благодатинского муниципального образования. | н/с |  | М 1:2000 |
| 7. | Схема границ функциональных зон. Схема границ территорий, земель и ограничений ст. Возрождение Благодатенского муниципального образования. | н/с |  | М 1:2000 |
| 8. | Схема границ функциональных зон. Схема границ территорий, земель и ограничений ж/д разъезд Вязовый Гай Благодатинского муниципального образования. | н/с |  | М 1:2000 |
| 9. | Схема границ функциональных зон. Схема границ территорий, земель и ограничений с. Нижняя Лебежайка Благодатинского муниципального образования. | н/с |  | М 1:2000 |
| 10 | Схема границ функциональных зон. Схема границ территорий, земель и ограничений п. Пограничный Благодатинского муниципального образования. | н/с |  | М 1:2000 |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 1. | Том 1. Современное состояние территории. Комплексный анализ проблем и направлений развития | н/с |  |  |
| 2. | Том 2. Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию. | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме: |  |  |  |
| 3. | Схема положения Благодатинского муниципального образования в системе Хвалынского района. | н/с |  | М 1:50000 |
| 4. | Схема современного использования территории (опорный план). Схема размещения объектов культурного наследия. Схема планировочных ограничений. | н/с |  | М 1:25000 |
| 5. | Схема современного использования территории (опорный план). Схема ограничений использования территории с. Благодатное. | н/с |  | М 1:2000 |
| 6. | Схема современного использования территории (опорный план). Схема ограничений использования территории ст. Возрождение. | н/с |  | М 1:2000 |
| 7. | Схема современного использования территории (опорный план). Схема ограничений использования территории с. Нижняя Лебежайка. | н/с |  | М 1:2000 |
| 8. | Схема современного использования территории (опорный план). Схема ограничений использования территории ж/д разъезд Вязовый Гай. | н/с |  | М 1:2000 |
| 9. | Схема современного использования территории (опорный план). Схема ограничений использования территории п. Пограничный. | н/с |  | М 1:2000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общая часть	15

1.1 Положение Благодатинского муниципального образования в системе расселения Хвалынского муниципального района Саратовской области	15

1.2 Административно-территориальное деление	20

1.3 Историко-градостроительная справка	23

1.4 Геополитическая обстановка	23

1.5 Взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями	25

2.	Природно-ресурсный потенциал территории	27

2.1 Особенности географического положения	27

2.2 Климат	27

2.3 Орография	29

2.4 Рельеф	29

2.5 Почвенный покров	30

2.6 Гидрография и гидрология	30

2.7 Геологическое строение и гидрогеологические условия	32

2.8 Биологическое разнообразие	33

3. Демография и трудовые ресурсы	35

4.	Социально-экономическое положение	42

4.1 Уровень и качество жизни	42

4.2 Бюджет	44

4.3 Социальные процессы и явления	46

5.	Экономический потенциал территории	48

5.1 Инвестиционная привлекательность территории	48

5.2 Промышленность	49

5.3 Сельское хозяйство	49

5.4 Непроизводственная сфера и обслуживание	50

5.5 Целевые программы федерального, регионального и муниципального уровня	51

6. Комплексная оценка территории и ее пространственная организация	55

6.1 Планировочная структура территории, природные элементы планировочного каркаса	55

6.2 Транспортный каркас территории	56

6.3 Каркас расселения	56

6.4 Функциональное зонирование	56

6.4.1 Земли населённых пунктов	56

6.4.2Земли лесного фонда	56

6.4.3 Земли сельскохозяйственного назначения	57

6.4.4 Рекреационные зоны	57

6.4.5 Зоны транспорта	57

6.4.6 Зоны водного фонда	57

6.5 Земельный фонд	57

6.6 Жилищный фонд	57

7. Планировочные ограничения	59

7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия	59

7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса	60

7.3 Особо охраняемые природные территории	63

7.4 Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера	71

7.4.1 Характеристика опасностей природного характера	71

7.4.2 Характеристика опасностей техногенного характера. Опасные производственные объекты	72

7.4.2.1 Радиационная обстановка	73

7.4.2.2 Химически опасные объекты	73

7.4.2.3 Аварии на транспорте	73

7.4.2.4 Чрезвычайные ситуации социально-биологического характера	74

7.4.2.5 Взрывопожароопасные объекты	74

8.	Охрана окружающей среды	75

8.1 Экологическая ситуация	75

8.1.1 Состояние воздушного бассейна	76

8.1.2 Состояние водных ресурсов. Водопотребление	78

8.1.3 Обращение с твердыми отходами	80

8.1.4 Состояние природных ландшафтов и охрана растительного и животного мира	80

8.1.5 Основные источники негативных воздействий	82

9. Система обслуживания населения	83

9.1 Учреждения образования	83

9.1.1 Детское дошкольное образование	83

9.1.2 Общеобразовательные школы	83

9.1.3 Специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования	84

9.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	84

9.2.1 Амбулаторно-поликлиническое лечение	84

9.2.2 Учреждения социального обеспечения	86

9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	86

9.4 Учреждения культуры и искусства	87

9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания	88

9.5.1 Предприятия торговли	88

9.5.2 Предприятия бытового обслуживания	89

9.6 Коммунальные объекты	90

10. Строительный комплекс	91

10.1 Производство строительных материалов	91

10.2 Подрядно-строительные организации	92

10.3 Жилищно-гражданское строительство	92

11. Инженерная инфраструктура	93

11.1Водоснабжение и водоотведение	93

11.1.1 Водоснабжение	93

11.1.2 Зоны санитарной охраны	93

11.1.3 Водоотведение	94

11.2 Газоснабжение	94

11.3 Теплоснабжение	95

11.4 Энергоснабжение	95

11.5 Связь	97

12. Транспортный комплекс	98

12.1 Внешний транспорт	98

12.1.1 Железнодорожный транспорт	98

12.1.2 Водный транспорт	99

12.1.3 Воздушный транспорт	99

12.1.4 Автомобильный транспорт	99

12.2 Улично-дорожная сеть	100

12.2.1.Нагрузки на улично-дорожную сеть	102

12.2.2 Искусственные сооружения	102

12.2.3Организация транзитного движения	103

12.3 Поселковый транспорт	103

12.3.1 Автомобильный парк посёлка	103

12.3.2 Общественный транспорт	104

12.3.3 Организация мест стоянки и долговременного хранения поселкового транспорта	106

13. Инженерная подготовка территории	107

13.1 Организация рельефа	107

13.2 Организация поверхностного стока	107

13.3 Мероприятия по защите от затопления	108

13.4 Благоустройство оврагов и водоемов	108

14. Благоустройство	109

14.1. Искусственные покрытия	109

14.2. Озеленение территории	110

14.3 Благоустройство водотоков и водоёмов	111

14.4 Малые формы	111

14.5. Освещение	111

14.6. Мусороудаление и мусоропереработка	112

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Благодатинского муниципального образования  Хвалынского муниципального района Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО «СаратовзапсибНИИпроект - 2000» по заказу ООО «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских Работ» в соответствии с договором субподряда  от 14.08.2012 г. № 08/2012.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Закон Саратовской области №78-ЗСО от 23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;

- Закон Саратовской области №112-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района»;

Постановление Саратовской Областной Думы №10-346 от 23.04.2003г. «Об установлении границ Хвалынского района».

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-   исходный срок – 2013г;

- первая очередь генерального плана Благодатинского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2023 г.;

- расчётный срок генерального плана Благодатинского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2038-2038г.г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана Благодатинского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития поселения – 2038-2043г.г.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития Благодатинского муниципального образования  и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений Администрации района, иных организаций.

Проектные решения генерального плана Благодатинского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана Благодатинского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон. Проект генерального плана состоит из основного раздела  - «Градостроительные решения» Пояснительная записка к проекту состоит 2-х томов Материалов по обоснованию проекта (Том 1) – «Современное положение. Комплексный анализ территории», (Том 2) – «Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию» и  «Положений о территориальном планировании».

Работа выполнена следующими отделами института:

Архитектурно-планировочный отдел;

Отдел газификации;

Отдел по водоснабжению и водоотведению;

Отдел теплотехники и вентиляции;

Отдел электроснабжения КИПиА;

Отдел охраны окружающей среды.

Авторский коллектив проекта:

С. Б. Щербакова – главный архитектор проекта;

А. А. Ормели – начальник архитектурно-планировочного отдела;

Д. Н. Змеев – начальник отдела  по водоснабжению, канализации и санитарной очистке;

Д.Е. Орлов  –  начальник отдела ЭС;

В. В. Ушакова – главный специалист отдел ГС;

А. А. Алёшин – инженер I категории ООС;

С. А. Семёнов – ведущий инженер - землеустройство;

Е. А. Желтова –  ведущий архитектор;

Е. И. Гужова – инженер I категории, экономика;

Графические материалы схемы разработаны с использованием САПР «AutoCAD». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000».

Список принятых сокращений:

МО		муниципальное образование

ГП		городское поселение

ДДУ		детское дошкольное учреждение

ДОУ		детское образовательное учреждение

МДОУ	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ		муниципальное образовательное учреждение

СОШ		средняя общеобразовательная школа

ООШ		общая общеобразовательная школа

СТП		схема территориального планирования

ЦРБ		центральная районная больница

ФАП		фельдшерский акушерский пункт

СДК		сельский дом культуры

ИЖС		индивидуальное жилищное строительство

- Общая часть

## 1.1 Положение Благодатинского муниципального образования в системе расселения Хвалынского муниципального района Саратовской области

Благодатинское муниципальное образование расположено на севере Саратовской области и на севере Хвалынского муниципального района, граничит с Елшанским МО на юго-западе, с МО г. Хвалынск – на юго-востоке, с Северным МО и Возражденческим МО – на севере, и Ульяновской областью – на западе.

Площадь Благодатинского МО – 24875,83 га, что составляет 12,7% территории Хвалынского МР. Село Благодатное - административный центр Благодатинского муниципального образования в составе Хвалынского муниципального района.

Кроме с. Благодатное территориальными единицами Благодатинского МО являютсяст. Возрождение, п. Пограничный, село Нижняя Лебежайка, железнодорожный разъезд Вязовый Гай.

Расселение населения вХвалынском муниципальном районе — это заселение в течение четырех последних столетий правого берега Волги и Приволжской возвышенности в верхних частях бассейнов рр. Терешка и Терса.

Массовое расселение русских по территории района берет начало со второй половины XVII в. Характер самих поселений во многом диктовался природными условиями. Они располагались равномерно-рассредоточено либо по берегам Волги, Терешки и Терсы, либо на приводораздельных склонах в верховьях гидрографической сети. Эта особенность проявляется и в сопредельных муниципальных районах Саратовской и Ульяновской областей. Села преобладали крупные и средние.

Сложилось современное расселение в результате сложной трансформации традиционной сети сельских населенных мест. В условиях Хвалынского района, сеть сельских поселений, сложившаяся к началу ХХ в., впоследствии подверглась значительным изменениям.

Самые существенные изменения — образование новых населенных пунктов и укрепление существующих за счет ликвидации (сселения) мелких селений и отдельных жилых строений.

Наиболее ощутимые деструктивные изменения произошли в результате осуществления целенаправленной политики по отношению к сельским населенным пунктам, признанными «неперспективными», куда попали мелкие деревни и села, которые исстари были основой расселения.

Относительно высокий естественный прирост сельского населения обеспечивал возможность, наряду с оттоком сельского населения в города, сохранение численности населения в сельской местности района. Процесс постепенного уменьшения численности сельского населения, являющийся следствием высоких темпов индустриализации и соответствующего роста городского населения, отразился довольно сильно на функциональной структуре расселения района в период между 1959 и 1989 гг. Доля сельского населения в общей его численности снизилась до 30%. Но в постсоветский период, в результате лишения статуса городских поселений 2-х рабочих поселков (Алексеевка и Возрождение), ситуация выровнялась.

В характере расселения населения имеются существенные различия от места к месту. Ландшафтные особенности территории объясняют преобладание наиболее крупных населенных пунктов в приводораздельных частях и верховьях гидрографической сети, а мелких и средних в долинах рр. Терешка и Терса.

Существенны и территориальные различия в плотности сельского населения, которая колеблется от 4 до 200 чел./км2, пригородные и приводораздельные территории заселены гораздо плотнее, чем западные притерешкинские.

Таким образом, структура расселения на территории района была основана  на схожести условий земледельческого освоения, и может быть определена как равномерно-рассредоточенная, местами	 кустовая (групповая). Преобладающие планировочные формы селений — многорядно-разветвленная и улица-село.

Территория Хвалынского муниципального района входит в среднеселенный ареал расселения, где средняя людность селений в последние десятилетия последовательно уменьшалась.

Средняя людность сельских населенных пунктов (СНП) составляет — 358 чел. Это средний показатель среди муниципальных районов Саратовской области.

До реформы местного самоуправления в 2005 г. Хвалынский район пережил несколько актов упорядочения своего контролируемого пространства: от волостной и советской, до муниципально-окружной организации территории.

Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) и вышедшем на его основе Законе Саратовской области №112-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района», и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

Закон определяет границы девяти муниципальных образований, входящих в состав района: 8 сельских поселений (Алексеевское, Апалихинское, Благодатинское, Возрожденческое, Горюшинское, Елшанское, Северное, Сосново-Мазинское) и 1 городское поселение (г. Хвалынск).

Социально-экономическая активность сосредоточена в административных центрах муниципальных образований. Некоторые характеристики муниципальных образований и их административных центров представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Основные характеристики муниципальных образований Хвалынского муниципального района и их административных центров

| Наимено-вание муници-пального образования | Наименование административ-ного центра | Плотность населения, чел/км | Количество населённых пунктов, шт. | Население административного центра, чел. | Удельный вес центра в населении муниципального образования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Хвалынск | г. Хвалынск | 55 | 7 | 13667 | 95,2 |
| Алексеевское | пос. Алексеевка | 8 | 5 | 2003 | 75,9 |
| Апалихинское | с. Апалиха | 5 | 2 | 625 | 79,6 |
| Благодатинское | с. Благодатное | 4 | 5 | 697 | 64,3 |
| Возрожденческое | пос. Возрождение | 207 | 1 | 2339 | 100,0 |
| Горюшинское | с. Горюши | 3 | 1 | 210 | 100,0 |
| Елшанское | с. Елшанка | 5 | 5 | 662 | 41,9 |
| Северное | пос. Северный | 4 | 3 | 809 | 87,0 |
| Сосново-Мазинское | с. СосноваяМаза | 4 | 6 | 815 | 49,8 |
| Всего: |  | 13,2 | 35 | 21827 | 85,4 |

Таким образом, 85% населения района проживает в административных центрах поселений. По сельскому населению этот показатель составляет 67,6%.

Таблица 1.1.2

Местныесистемырасселения,сформировавшиесянатерриторииХвалынскогомуниципальногорайона

| № п/п | Наименование системы | Численность населенияна 01.01.2009г.чел. | Наименование опорного центра системы | Перечень населенных пунктов, входящих в состав системы | Наличие объектов социальной инфраструктуры |  |  |  | Основные направления хозяйственной деятельности | Наименование опорного центра системы расселения более высокого порядка, к которому тяготеет данная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Больница, ФАП | СОШ | СДК,СК | НОШ,ДОУ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Хвалынская | 14358 | г. Хвалынск | г. Хвалынск с. Ивановка с. Подлесное пос. сан. «Родник» пос. отд. свх. «Черемшанский» пос. сан. «Черемшаны-I» пос. сан. «Черемшаны-II» | ● ● ● - - - -- | ● ● - - - - -- | ● ● ● - - - -- | ● ● ● - - - -- | Промышленность, социально- культурное обслуживание, туристско-рекреационная сфера, сельское хозяйство | г. Хвалынск |
| II | Алексеевская | 2193 | с. Алексеевка | с. Алексеевка пос. Победа с. Старая Яблонка | ● ● ● | ● - - | ● ● ● | ● - ● | Сельское хозяйство, социально- культурное обслуживание | г. Хвалынск |
| III | Апалихинская | 785 | с. Апалиха | с. Апалиха с. Демкино | ● ● | ● - | ● ● | ● - | Сельское хозяйство | пос. Алексеевка |
| IV | Акатно-Мазинская | 449 | с. Акатная Маза | с. Акатная Маза с. Дубовый Гай ж.-д. раз. Дубовый Гай | ● ● - | ● ● - | ● ● - | ● ● - | Сельское хозяйство | с. Сосновая Маза |
| V | Благодатинская | 713 | с. Благодатное | с. Благодатное с. Нижняя Лебежайка пос. Пограничный ж.-д. раз. Вязовый Гай | ● - - - | ● - - - | ● - - - | ● - - - | Сельское хозяйство | пос. Возрождение |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VI | Возрожденческая | 2710 | пос. Возрождение | пос. Возрождение ж.-д. ст. Возрождение | ● - | ● - | ● - | ● - | Сельское хозяйство, промышленность, транспорт | г. Хвалынск |
| VII | Северная | 930 | пос. Северный | пос. Северный с. Черный Затон ж.-д. раз. Красный Затон | ● ● - | ● - - | ● ● - | ● ● - | Сельское хозяйство | пос. Возрождение |
| VIII | Горюшинская | 210 | с. Горюши | с. Горюши | ● | ● | ● | ● | Сельское хозяйство | г. Хвалынск |
| IX | Елшанская | 1136 | с. Елшанка | с. Елшанка с. Поповка ж.-д. ст. Кулатка | ● ● - | ● ● - | ● ● - | ● ● - | Сельское хозяйство, транспорт | г. Хвалынск |
| X | Сосново-Мазинская | 1287 | с. Сосновая Маза | с. Сосновая Маза с. Елховка с. Ульянино | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | Сельское хозяйство | г. Хвалынск |
| XI | Селитьбенская | 447 | с. Селитьба | с. Селитьба с. Новая Яблонка | ● ● | ● - | ● ● | ● - | Сельское хозяйство | пос. Алексеевка |
| XII | Старо-Лебежайская | 444 | с. Старая Лебежайка | с. Старая Лебежайка с. Еремкино | ● ● | ● - | ● ● | ● ● | Сельское хозяйство | с. Елшанка |

В основу выделения систем расселения местного уровня положено обобщение населённых пунктов по наличию в них ряда элементов системы коммунально-бытового обслуживания, характеру трудовых и культурно-бытовых связей.

На территории Хвалынского муниципального района явно преобладают локальные системы расселения, сформировавшиеся в границах низового административно-территориального деления предшествующих периодов. Почти все они осуществляют связи по эпизодическому и частично периодическому обслуживанию напрямую с районным центром. Хвалынск замкнул на себя большую часть функций по обслуживанию	сельского населения района, сдерживая тем самым развитие периферийных центров межселенного обслуживания.

Тем не менее, такие центры в районе есть, и необходимость в них очевидна. Некоторые села расположены в 30-40 км от Хвалынска и находятся за пределами получасовой транспортной доступности. В этих условиях межселенное обслуживание осуществляют пос. Алексеевка	 и пос. Возрождение.

Самой большой и сложной по структуре является Хвалынская центральная местная система расселения. Доминирует в районе и включает в себя: сам г. Хвалынск, поселки: Черемшанский, Черемшаны-2, Черемшаны-1 и Родник, села: Ивановка и Подлесное. Общая численность	населения системы — 14,4 тыс. чел. (56% населения района). На её территории расположена большая часть промышленных предприятий и предприятий непроизводственной сферы.

Сложившаяся система расселения определяет конструкцию экономического каркаса территории. Его пространственное развитие сложено хорошо развитой сетью автомобильных дорог, связывающих экономический узел каркаса с центрами местных систем расселения, которые должны сосредоточить на своей территории основной промышленный, культурный, административный потенциалы района.	Каркас проходит по основным транспортным коммуникациям, выходящих в смежные районы, либо в их МО, обладающие социально-экономическими связями с Хвалынским муниципальным районом.

Основа усовершенствования структуры сельского расселения – дорожное строительство, для обеспечения устойчивой и удобной связи со своим райцентром,  что является необходимым условием обеспечения культурно- бытового  обслуживания сельского населения и удовлетворения его прочих запросов,  связанных с общением с жителями других населенных пунктов. Кроме того, важно повышение степени благоустройства сельских населенных пунктов и общий уровень комфортности проживания, включая экологическую и эстетическую характеристики, с тем, чтобы повысить уровень качества жизни населения. Иначе у сельских поселений не будет действенного стимула для закрепления имеющегося населения и тем более привлечения нового.

## 1.2 Административно-территориальное деление

Благодатинское муниципальное образование является муниципальным образованием со статусом сельского поселения и входит в состав Хвалынского муниципального района Саратовской области.

Статус и границы территории поселения установлены Законом Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 112-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района».

В состав Благодатинского муниципального образования в соответствии с указанным законом области входят следующие населенные пункты:

- Село Благодатное;

- Ст. Возрождение;

- Поселок Пограничный;

- Село Нижняя Лебежайка;

- Железнодорожный разъезд Вязовый Гай.

Административным центром Благодатинского муниципального образования является с. Благодатное.

Одной из основных целей Федерального Закона №131-ФЗ является введение унифицированной системы территориального устройства местного самоуправления.

Наличие территории и её размеры является одним из необходимых элементов статуса муниципального образования, поскольку местное самоуправление осуществляется только в его границах.

Правовую основу территориальной организации местного самоуправления на территории Хвалынского муниципального района Саратовской области составляют:

− Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

− Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

− Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

− Закон Саратовской области №112-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных  образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района»;

− Постановление Саратовской Областной Думы №10-346 от 23.04.2003 г. «Об установлении границ Хвалынского муниципального района».

Таблица 1.2.1

| Наименование муниципального образования |  | Статус муниципально-го образования |  | Административный центр поселения |  | Наименование населенных пунктов |  | Расстояние до административ-ного центра |  | Численность населения на 01.01.2011 г. |  | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благодатинское муниципальное образование |  | сельское поселение |  | село Благодатное |  | Село Благодатное |  | адм. центр |  | 697 |  | 24875,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | Железнодорожная станция Возрождение |  | 3 |  | 371 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поселок Пограничный |  | 7 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Железнодорожный разъезд Вязовый Гай |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Село Нижняя Лебежайка |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 5 |  | - |  | 1084 |  |  |  |

## 1.3 Историко-градостроительная справка

Деревня Благодатное была основана в 1780 году у реки Терешки к западу от Казанского почтового тракта из Вольска через Хвалынск в Сызрань. Она входила в состав новообразованного Хвалынского уезда Саратовской губернии и принадлежала дворянскому роду Давыдовых. В 1839 году в селе на средства генерал-майора К. Ф. Остина была построена первая церковь, деревянная, холодная, с престолом во имя святой великомученицы Параскевы. К приходу была также приписана деревня Нижняя Лебежайка. Спустя шесть лет, в 1845 году, тщанием К. Ф. Остина на кладбище Благодатного была построена вторая церковь, на этот раз каменная, тоже неотапливаемая, освящённая в честь Воскрешения святого праведного Лазаря Четверодневного. В середине XIX века в Благодатном проживало 580 человек. После отмены крепостного права село с единым крестьянским обществом было приписано к Новоспасской волости. Первая школа (начальная церковно-приходская) в Благодатном открылась в 1887 году (по другим данным в 1890-м) при поддержке местного землевладельца графа П. Н. Давыдова. К 1911 году число жителей села удвоилось и составило 1134 человека, преимущественно крестьяне-собственники, военные и мещане, по национальному составу и вероисповеданию русские, православные и беспоповцы (меньшинство), всего 138 хозяйств. Имелись библиотека, больница и ветеринарный пункт. Вместо сгоревшей старой церкви в 1901 году тщанием П. Н. Давыдова на территории имения была построена новая деревянная Параскевинская церковь с колокольней.

После Октябрьской революции в Благодатном был образован колхоз имени К. Е. Ворошилова, начала работу машинно-тракторная станция, приходская школа была преобразована в семилетнюю. Параскевинская церковь была закрыта в начале 1930-х годов и в 1936 году разобрана на стройматериалы. Кладбищенская церковь также была разрушена. В Великую Отечественную войну на фронт ушли 158 жителей Благодатного, 90 из которых погибли. В послевоенные годы местный колхоз был реорганизован в совхоз "Благодатинский", являвшийся с 17 тысячами гектаров земли одним из крупнейших в районе. В 1951 году открылось новое деревянное здание школы.

Таблица 1.3.1

Время основания некоторых населенных пунктов Хвалынского района

| Название населенного пункта | Основание |
| --- | --- |
| пос. Пограничный | кон. XVIII в. |
| с. Благодатное | кон. XVIII в. |
| с. Нижняя Лебежайка | кон. XVIII в. |
| ж.-д. ст. Возрождение | 1942 г. |
| ж.-д. раз. Вязовый Гай | 1942 г. |

## 1.4 Геополитическая обстановка

Саратовская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины в Нижнем Поволжье.

Саратовская область входит в состав Приволжского федерального округа. На севере граничит с Самарской, Ульяновской и Пензенской областями, на западе — с Воронежской и Тамбовской областями, на юге — с Волгоградской областью и на востоке — с Республикой Казахстан и Оренбургской областью. Общая протяжённость границ составляет свыше 3500 км.

Дорожная сеть Саратовской области включает в себя автомобильные дороги общего пользования (федеральные и территориальные) общей протяженностью 13845 км и необщего пользования – 1639 км, при этом плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 127 км/тыс. км2.

Через область протекает река Волга, по которой осуществляется связь между районами, тяготеющими к Верхней Волге и Балтийскому морю, с Нижней Волгой и Каспийским морем, Черным и Азовскими морями. Длина внутренних водных судоходных путей области 709 км, при этом их плотность составляет 7 км/тыс. км2.

Экономика Саратовской области – многоотраслевой комплекс. Значительная часть добавленной стоимости формируется базовыми секторами экономики области – промышленностью, сельским хозяйством и транспортным комплексом.

Хвалынский район является самым северным в Саратовской области. Расположен в лесостепной зоне на Приволжской возвышенности, с юго-запада граничит с Вольским районом, с севера с Ульяновской областью, с востока Волгой разделён с Духовницким районом, с которым налажено паромное сообщение. В центральной части находятся Хвалынские горы, являющиеся одной из достопримечательностей Хвалынского национального парка.

Одно из главнейших условий развития территории Хвалынского муниципального района, ее основной нематериальный актив – благоприятное экономико-географическое положение. Оно оказывает факторное влияние на темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в региональных или более широких хозяйственных связях.

Выгоды экономико-географического положения Благодатинского муниципального образования определяются его локализацией:

- на стыке ландшафтных зон (лесостепной и степной). Это стимулирующий фактор специализации и территориального разделения труда в сельском хозяйстве, который позволяет развивать многоотраслевой высокодоходный агросектор;

- примыкает к Ульяновской зоне урбанизации, и в соответствии с выбранной стратегией ориентируется на обслуживание ее потребительского рынка. Одним из направлений этого обслуживания является продовольственное. Большая часть территории МО является благоприятной для выращивания многих видов сельхозпродукции;

- находится рядом с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 1Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград, которая пересекает Хвалынский муниципальный район с северо-востока на юго-запад вдоль р. Волги. Вследствие этого, Благодатинское МО имеет удобные сложившиеся связи с другими районами области и выходы на внешние направления в субъекты РФ, государства СНГ;

- на половине пути и в относительной близости (менее 100 км) от крупных экономических и культурных центров Поволжья — гг. Сызрань и Балаково;

- наличие	на его территории рекреационных ресурсов имеет стратегическое значение для привлечения инвестиций.

Приведенные характеристики географического положения МО позволяют оценить его как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных на местную сырьевую базу, а также для развития агропромышленного комплекса.

Основой экономики Саратовской области должно стать использование геополитического положения, а именно создание комплекса производств, связанных с перевозками.

Однако инвестиционный потенциал региона используется не в полной мере – проблема не только региона, но и всей Российской Федерации

Далее будут рассмотрены возможности развития Благодатинского МО, дан подробный анализ проблем и направлений развития территории в рамках Хвалынского муниципального района и Саратовской области.

## 1.5 Взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями

Взаимосвязи Благодатинского муниципального образования сформированы под влиянием многих факторов: географического положения в районе, исторического наследия, экономического положения, транспортного каркаса района, наконец,  количества населения.

Все эти факторы, в свою очередь, находясь под влиянием друг друга, формируют положение Благодатинского МО в Хвалынском муниципальном районе.

Основа усовершенствования структуры сельского расселения — дорожное строительство, для обеспечения устойчивой и удобной связи со своим райцентром, что является необходимым условием обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовлетворения его прочих запросов, связанных с общением с жителями других населенных пунктов. Кроме того, важно повышение степени благоустройства сельских населенных пунктов и общий уровень комфортности проживания.

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Благодатинского муниципального образования находятся в тесной взаимосвязи с планировочной структурой Ульяновской области, граница с которой проходит на западе.

Благодатинское муниципальное образование имеет устойчивые повседневные, трудовые, культурно-бытовые, рекреационные связи с районным центром Хвалынского муниципального района – г. Хвалынском.

Расстояние от с. Благодатное до областного центра Саратовской области – г. Саратова – 193 км, до г. Хвалынска – 23 км.

Связь с Хвалынском осуществляется автомобильным транспортом по автодороге общего пользования федерального значения 1Р-228 Сызрань–Саратов–Волгогра. Автодорога общего пользования обеспечивает внутрирайонные связи, транспортный выход на территорию Ульяновской области и интегрируется в автодорожную сеть области.

Ближайшими соседями Благодатинского МО является Возражденческое МО, Елшанское МО и Северное, а также Ульяновская область.

Город Хвалынск — главный элемент каркаса и локомотив развития территории региона, является административным центром Хвалынского муниципального района Саратовской области. Он выступает активным организатором всего пространства района, образуя вместе с транспортными и информационными коммуникациями своеобразный опорный узел, обеспечивающий взаимосвязь всех населенных пунктов. При этом город одновременно выполняет функции «местного» центра, оказывающего всестороннюю помощь и влияние на тяготеющие к нему территории, являясь лидером позитивных изменений в основных сферах жизни общества.

- Природно-ресурсный потенциал территории

## 2.1 Особенности географического положения

Благодатное, расположенное на левом берегу Терешки у границы с Ульяновской областью, в 23 километрах от Хвалынска и 192 километрах от Саратова, является одним из самых северных населённых пунктов Саратовской области. Региональная трасса Р228 проходит вдоль берега Волги в 8 километрах восточнее Благодатного. Ближайшая железнодорожная станция посёлка Возрождение находится в 4 километрах. С районным центром село связано рейсовым автобусом.

На территории Хвалынского муниципального района и Благодатинского МО проходили своеобразные геологические процессы, обусловившие уникальность почвы и природы территории.

Благодатинское муниципальное образование расположено в лесостепной почвенно-биоклиматической зоне оподзоленных выщелоченных типичных черноземов.

Леса выполняют защитные, санитарно-гигиенические и водоохранные функции.

Водные ресурсы Благодатинского МО представлены реками Волга и Терешка.

Природно-географические условия в наибольшей степени формируют отличительные особенности и конкурентные преимущества поселения.

Климат Благодатинского МО по температурным условиям, влажности воздуха и количеству выпадаемых осадков носит на себе черты континентальности: характерное жаркое лето, холодная зима, короткая весна, неустойчивость и дефицит атмосферных осадков.

Климатические условия Благодатинского МО благоприятны для гражданского и промышленного строительства и не могут служить ограничивающими факторами. Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, относительно продолжительные туманы, что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

Приведенные характеристики географического положения Благодатинского муниципального образования позволяют оценить его как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных как на местную сырьевую базу, а также для развития агропромышленного и туристско-рекреационного комплексов, ориентированных на крупные региональные потребительские рынки.

## 2.2 Климат

Климат Благодатинского муниципального образования, учитывая его расположение на территории Хвалынского муниципального района и Саратовской области, континентальный умеренных широт, характеризующийся жарким и сухим летом, холодной малоснежной зимой, короткой весной и непродолжительной осенью.

Для температурного режима характерны резкие суточные колебания и большая амплитуда колебаний в её годовом ходе. Абсолютный максимум приходится на июль +39°С, абсолютный минимум на январь -43°С. Средняя температура воздуха составляет +3,7°С. Переходы от холода к теплу и от тепла к холоду сравнительно быстрые, особенно в весенний период, что вызывает необходимость завершения полевых работ в предельно сжатые сроки.

Начало вегетации отмечается 16-18 апреля, конец 14 октября. Продолжительность вегетационного периода 176-178 дней. Период с температурой воздуха более +10°С соответствует активной вегетации большинства сельскохозяйственных культур и продолжается 145-149 дней с 27 апреля - 1 мая по 24 сентября.

Сумма активных температур более +10°С в среднем составляет 2386°. Термические ресурсы превышают потребность в тепле всех сельскохозяйственных культур, возделываемых в поселении. Средняя продолжительность безморозного периода 129-150 дней. Ранние весенние заморозки начинаются 16-21 октября, поздние весенние продолжаются до 8-14 мая, возможны и до 5 июня. Средняя глубина промерзания почвы 40-50 см. Наибольшая глубина промерзания почвы за зимний период составляет 112 см, наименьшая 30 см.

Среднее годовое количество осадков в поселении составляет 401-421 мм. Характерной чертой водного баланса является неравномерное распределение осадков в течение года. Наибольшее количество осадков приходится на теплый период-266-270 мм, что является благоприятным фактором для сельскохозяйственного производства. За период с температурой более +10°C осадков выпадает 205-208 мм. За холодный период (ноябрь-март) выпадает 125-135 мм осадков, в основном, в виде снега. Наибольшая высота снегового покрова отмечается в феврале — 24-33 см, высота в среднем колеблется от 15 до 30 см. Среднее количество дней со снеговым покровом составляет 138-147. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова в среднем — 130 дней. Снеготаяние начинается в середине марта, а заканчивается в первой декаде апреля.

Территория Благодатинского муниципального образования находится в зоне преобладания ветров северо-западного, северного и западного направлений. Зимой северные ветры усиливают стужу, ветры западных направлений зимой способствуют общему потеплению, а летом нередко приносят осадки.

Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,2 м/с. Наиболее сильные ветры дуют с  октября по март. Ежегодно 20-25 дней в году бывает с очень сильными ветрами достигающие 10-15 м/с, что обусловливает возникновение ветровой эрозии на почвах легкого механического состава и остаточно-карбонатных почвах, особенно в весенний период.

По климатическому районированию территории бывшего СССР Хвалынский муниципальный район относится к строительно-климатическому району с переходом суточной температуры воздуха через 8°С. В конце сентября, начале октября устанавливается отопительный период, продолжительность которого достигает 199 дней. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -25°С и -16°С. При размещении нового промышленного строительства, предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, необходимо располагать к востоку и юго-востоку от селитьбы.

По агроклиматическому районированию Саратовской области Хвалынский район входит в агроклиматический район, который характеризуется, как засушливый, тёплый с ГТК 0,6-0,8.

В целом гидротермические условия МО благоприятны для возделывания яровых и озимых культур, а также многих овощных бахчевых и плодово-ягодных культур. Ухудшение условий происходит, за счёт отрицательных факторов — заморозков, суховеев и периодических засух в весенне-летний период, оттепелей — в зимний.

Для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур все мероприятия должны быть направлены на снегозадержание и регулирование талых вод, отдавать преимущество глубокой вспашке, применять противоэрозионные мероприятия, соблюдать сроки посева с учетом погодных условий и запасов влаги в почве. Физиолого-климатические условия Благодатинского МО благоприятны для организации как летнего, так и зимнего видов отдыха. Среднесуточные температуры теплого периода +13,4 - +20,5°С, холодного от -3,7 до -13,1°С.

## 2.3 Орография

В орографическом отношении территория Благодатинского муниципального образования достаточно сложна. Расчленённость территории оврагами и балками делает ее мелко-контурной, что затрудняет использование сельскохозяйственных машин. Некоторые участки с холмисто-бугристым рельефом или выраженным размывом вообще не пригодны для механизированной обработки.

Использование территории поселения для промышленного и гражданского строительства также осложнено изрезанностью рельефа. Наиболее крупные участки, благоприятные для строительства, расположены на водоразделах и их склонах.

Территории, неблагоприятные для застройки, крутые склоны, овраги, поймы и другие развиты повсеместно и при использовании их под застройку необходимо проведение инженерно-строительных мероприятий (планировка, понижение уровня грунтовых вод, зашита от затопления и т.п.).

## 2.4 Рельеф

Поверхность территории Благодатинского муниципального образования представляет денудационную равнину олигоценового возраста, расположенную в восточной части Приволжской возвышенности на ее Нижней поверхности.

Нижняя денудационная поверхность в виде широкой равнины с высотой ниже 200 м, которая, в свою очередь, широкими глубоко врезанными долинами крупных рр. Терешки и ее притоков расчленяется на ряд больших и множество мелких увалистых водоразделов. Такое расчленение придает ей волнисто-увалистый характер. Наиболее широкие водоразделы расположены в верхнем течении крупных рек, ниже — овражно-балочной сетью они расчленяются на множество мелких увалов.

Основная часть территории МО расположена на водоразделе рр. Терешки и Волги. Водораздел имеет направление с северо- востока на юго-запад и характеризуется снижением высот с севера на юг, с уклонами равными 1,75 на 1 км. Описываемая территория характеризуется сильной расчленённостью территории овражно-балочной сетью. Овражно-балочная сеть представлена балками, затухающими и действующими оврагами, по днищам которых часто протекают ручьи.

Рельеф Благодатинского муниципального образования имеет благоприятные условия для отдыха. Элементы рельефа создающие планировочные ограничения показаны на карте.

## 2.5 Почвенный покров

Территория Благодатинского муниципального образования расположена в северной степи с господствующим черноземным типом почвообразования.

Чернозёмы обыкновенные и их разновидности занимают наибольшую площадь на территории муниципального образования. Механический состав чернозёмов обыкновенных преимущественно глинистый и тяжелосуглинистый.

Глубокое залегание грунтовых вод на плато и склонах водоразделов обусловило формирование почв автоморфного типа (чернозёмы, солонцы, лесные почвы). При более высоком уровне залегания грунтовых вод на надпойменных террасах рек сформировались почвы полугидроморфного типа (солонцы лугово-черноземные, лугово-черноземные, луговые).

Наиболее ценными и высокоплодородными почвами в Благодатинском МО являются различные модификации обыкновенных чернозёмов, которые рекомендуется использовать под все сельскохозяйственные культуры. Высоким плодородием обладают почвы лугово-черноземные и пойменные — их следует использовать под выращивание корнеплодов, овощей, а также сенокосные угодья.

Иловато-болотные почвы, занимающие небольшие площади, рекомендуются ограниченно использовать под сенокосы с ручным сенокошением.

В балках и оврагах почвенный покров представлен смытыми и намытыми почвами на пологих и покатых склонах, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные почвы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Смытые и намытые почвы балок ограниченно пригодны под пастбища. Все типы почв на территории МО подвержены водной эрозии, которая проявляется в различной форме от слабой до сильной. Для сохранения почвенного плодородия необходимо проведение агротехнических, мелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

## 2.6 Гидрография и гидрология

Территория Благодатинского МО имеет развитую овражно-балочную сеть и приподнятость водоразделов, обусловливающих поверхностный сток и хороший дренаж территории.

Гидрографическая сеть муниципального образования представлена реками Терешка и Волга.

Реки Благодатинского МО имеют снеговое питание, однако немалую роль в подпитке рек играют родниковые воды. Наибольшая часть годового стока наблюдается в период весеннего половодья, который составляет 70-75% всего годового стока. В период половодья в отдельные годы уровень воды поднимается очень высоко, на р. Терешка вода выходит из берегов и заливает большие территории. Наибольший подъем воды колеблется от 3,5 до 4 м, обычный подъём — 2,5-3 м. На притоках уровень воды в половодье поднимается до 1-2 м. Меженный период длится с июля по сентябрь, но бывают и дождевые паводки 2-3 дня. Зимний режим рек начинается в конце ноября и продолжается по третью декаду марта - первою декаду  апреля. Продолжительность ледостава 110-120 дней. Толщина льда 30-60 см, максимальная до 0,75 м (р. Волга). Продолжительность ледохода 3-6 дней. Цветность воды рек значительна, особенно у р. Терешка, что связано с особенностями гидрологического режима и сильной хозяйственной освоенностью территории. Наибольшая мутность реки приходится на апрель. Среднемесячные температуры воды в реках (июне-августе) колеблются от +19 до +22°С. Наиболее интенсивный нагрев происходит в июне, максимум наступает в июле, вода нагревается до +23-24°С. Продолжительность купального сезона на реках и водоемах со среднесуточной температурой воды выше +17°С — 90-95 дней.

Речная сеть в муниципальном образовании играет большую роль в водоснабжении и орошении территории. Река Терешка на всем протяжении с минимальными расходами воды 2,5-8 м3/с, при условии отбора воды в маловодный период в размере 30% может обеспечить водопотребление в объёме 1-3 м3/с. У остальных рек среднегодовые расходы воды составляют менее 1 м3/с, вследствие чего водоотбор из рек допустим лишь не более 10% минимального расчетного срока. К речной сети в Благодатинском муниципальном образовании привязаны почти все места и зоны отдыха населения.

Крупных озёр на территории МО нет. В пойме реки Терешки есть небольшие озёра, много болот, ериков, протоков, которые с весны многоводны, а летом сильно мелеют или пересыхают. По днищам многих оврагов и балок протекают ручьи, питающиеся родниковыми водами. Кроме того, овраги и балки служат артериями стока дождевых и талых вод. Во многих балках путем запруд устроены пруды. Пруды в основном в удовлетворительном состоянии, вода в них пресная, пригодная для водопоя скота и орошения.

Территория Хвалынского района и Благодатинского МО относится к восточной части Сурско- Хопёрского артезианского бассейна и расположена в Ульяновско-Саратовском гидрогеологическом районе. Гидрогеологический район характеризуется достаточно благоприятными условиями по наличию и распространению пресных подземных вод.

Широкое развитие на территории МО получили водоносные комплексы верхнемеловых и верхнехвалынских отложений.

Подземные воды верхнемеловых, преимущественно туронских отложений часто выходят на дневную поверхность в виде родников, питая многочисленные ручьи. Местное население также широко использует (каптирует) родники для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносные комплексы верхнехвалынских аллювиальных отложений на территории района распространены по надпойменным террасам рек и широко используются в настоящее время в качестве централизованного водоснабжения.

Водоносные горизонты с пресными водами современных аллювиальных отложений распространённых в поймах рек и их притоков, крупных оврагов и балках используется населением для питьевых и хозяйственных целей через шахтные колодцы.

По условиям водоснабжения из подземных вод территория Хвалынского района относится к благоприятной для промышленного и гражданского строительства, благоприятной для сельского хозяйства и отдыха населения.

## 2.7 Геологическое строение и гидрогеологические условия

В тектоническом отношении территория Благодатинского МО расположена на Русской платформе в зоне Волго-Уральской антеклизы.

Тектоническая платформа, имеет двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. Кристаллический фундамент вХвалынском районе большей частью находится на глубине от 1000 до 2000 м. Он сложен метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский.

Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

В пределах муниципального образования в геологическом строении осадочного чехла принимают участие меловые, палеогеновые и четвертичные отложения. Геологическую основу Приволжской возвышенности составляют древние осадочные породы мелового и третичного возрастов.

Меловые отложения представлены нижним и верхним отделами. Широко распространены и наиболее полно представлены и отложения нижнего мела. Общая мощность нижнемеловых  отложений достигает 120 м. Комплекс верхнемеловых пород представлен мел-мергельной пачкой в различной степени окремнелой и трещиноватой, обшей  мощностью 80-100 м. С отложениями верхнемелового возраста связаны месторождения мела. Запасы мела в Хвалынском муниципальном районе практически не ограничены. Залежи пластов в большинстве случаев обнажены, что позволяет вести разработку открытым способом. Мел белый, различной плотности, чистый. Может быть использован для производства извести, цемента, щебня и комового молотого, брикетированного мела и школьных мелков.

С поверхности часть территории перекрыта чехлом четвертичных отложений, которые представлены главным образом, на водоразделах и их склонах современным делювием и элювием, состав которых зависит от подстилающих их коренных пород. На водоразделах и их склонах мощность четвертичных отложений варьирует от 1 до 12-15 м.

В долинах рек и крупных балок четвертичные отложения представлены аллювиальными отложениями − суглинками, супесями и разнозернистыми песками с включениями гравия	 и галечника. Общая мощность аллювия изменяется от 3-5 м до 10-20 м.

К четвертичным отложениям приурочены месторождения строительных материалов — песков строительных, кирпично-черепичного сырья и камня строительного.

## 2.8 Биологическое разнообразие

По схеме геоботанического районирования Саратовской области территория Хвалынского района расположена в южной части лесостепной зоны Средне-Русской провинции, на её границе со степью (южная лесостепь и северная степь). В естественном растительном покрове наблюдается сочетание участков степей и лесов. Леса на территории Благодатинского МО образуют отдельные массивы преимущественно на водораздельных плато.

Основными лесообразующими породами являются дуб, липа, сосна. В районе встречается реликтовая меловая сосна. Она выделяется среди насаждений сосны обыкновенной яркой окраской коры и отличается разновеликой (даже на одних и тех же ветках) хвоей.

Интерес для ученых представляет также травянистая меловая растительность в борах и дубравах.

Особо следует отметить роль меловой сосны в борьбе с эрозией на Приволжской возвышенности.

Меловая сосна — особая форма сосны, отличающаяся рядом морфологических и экологических особенностей. Её следует использовать для облесения меловых и известняковых склонов, где интенсивно протекают процессы эрозии и денудации. Меловая сосна лучше, чем обыкновенная, может существовать в этих весьма неблагоприятных условиях. В широколиственных лесах преобладает дуб, спутниками которого являются липа, клён, берёза, яблоня, а в подлеске рябина, черёмуха, тёрн, лещина, лох.

В поймах рек произрастают ива, ветла, встречаются калина, черемуха, шиповник. На территории Благодатинского МО много искусственных насаждений — лесополос различного назначения состоящих из клёна, акации жёлтой, вяза, дуба мелколистного, лоха. Основным функциональным элементом единой системы зеленых насаждений выступают охранные леса и защитные зеленые насаждения. Все леса в Хвалынском муниципальном районе относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Степная растительность в зоне лесостепи носит луговой, лугово-степной и степной характер. Для степных формаций характерно господство узколистных дерновинных злаков (ковылей, типчака, тонконога).

Степной растительности в муниципальном образовании в настоящее время сохранилось мало. Степи в основном были распаханы и засеяны зерновыми и масличными культурами. Нетронутые участки целинной степи сохранились лишь вдоль балок и оврагов, на склонах, возле речки и прудов.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств Хвалынского муниципального района является животный мир, имеющий относительно высокое биологическое разнообразие. Это объясняется физико-географическим положением Хвалынского района, своеобразием ландшафтных условий и высокой мозаичностью ландшафтов, что в свою очередь, определяет совместное распространение в пределах исследуемой территории животных с разными требованиями к среде обитания и порождает смешанный состав животного мира. Здесь обитают как типичные представители фауны степи и лесостепи, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах рр. Терса, Терешка и Волга и их притоков.

Основными представителями лугово-степных ценозов являются заяц русак, малый и рыжеватый суслики, барсук; часто встречаются обыкновенная слепушонка, малая лесная мышь, обыкновенная полевка, встречается обыкновенная лисица, сони и крот.

Видовой состав птиц сравнительно небогат. Объясняется это изменением облика лугов в связи с их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам лугов изучаемой территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, перепел, из пернатых хищников: чёрный коршун, ушастая сова, болотная сова и филин.

Фауна лесов более разнообразна и представлена копытными и пушными животными, а также птицами.

Среди копытных животных в лесах водятся кабаны, лоси, косули. Из хищников встречается волк, рысь, лиса, ласка, хорёк. Из пушных: куница, норка, енот, барсук, заяц-русак, заяц-беляк, белка. Нередко встречаются сони, крот, а по берегам оврагов, под корнями деревьев можно встретить барсучьи норы.

На территории района гнездятся такие птицы как: тетерев косач, куропатка серая, стрепет, горлинка, дятел чёрный. Из перелетных и кочующих птиц весной	 появляется жаворонок, скворец, зяблик,	 кукушка, соловей, ласточка. А на зиму с севера прилетают свиристели и снегири.

На водных просторах озер, прудов и в зарослях по берегам рек в изобилии обитают и гнездятся многие виды водоплавающих и околоводных птиц. Среди них можно встретить красную утку, утку-крякву, чирка, кулика, чибиса, витютеня, вальдшнепа, камышовку, цаплю серую, журавля серого, белого лебедя. В естественных и искусственных водоёмах в большом количестве встречаются ондатры, реже бобры.

Все указанные виды животных и птиц имеют эстетическое и большое экологическое значение для поддержания видового разнообразия и экологического равновесия в экосистемах на территории района.

# 3. Демография и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых в производстве, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

По данным на начало 2011 года численность населения Благодатинского МО Хвалынского МР Саратовской области составила 1010 человек, которые проживают в 4 населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования (таблица 3.1).

Благодатинское муниципальное образование имеет невысокий демографический потенциал, что является одной из важнейших проблем его устойчивого развития.

Таблица 3.1

Динамика изменения численности населения за 10 лет (2002-2011 гг.) в

Благодатинском МО

| Наименование населённых пунктов | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Благодатное | 792 | 747 | 732 | 715 | 695 | 682 | 667 | 697 | 675 | 664 |
| ст.Возрождение | 502 | 470 | 433 | 424 | 408 | 398 | 386 | 371 | 355 | 339 |
| п.Пограничный | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| железнодорожный разъезд Вязовый Гай | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| ИТОГО: | 1314 | 1236 | 1184 | 1156 | 1118 | 1093 | 1066 | 1082 | 1039 | 1010 |

В последние годы наблюдается спад численности населения, что наглядно представлено на графике (рисунок 3.1). В целом, за 10 лет (с 2002 по 2011 гг.) население МО уменьшилось на 23,1 % или 2,3 % в год.

Рисунок 3.1 Динамика численности населения Благодатинского МО

(2002-2011 гг.)

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением.

Общее сокращение численности населения обусловлено негативными процессами в развитии естественного движения населения. Тенденции снижения уровня рождаемости и увеличения уровня смертности в МО выражены резче, чем в Саратовской области и стране в целом.

Динамика основных показателей воспроизводства населения Благодатинского МО за 10лет приводится в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Динамика основных показателей воспроизводства населения Благодатинского МО (2002-2011 гг.)

| Показатель/года | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, человек | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 |
| в том числе в расчёте на 1000 человек населения | 5,3 | 7,3 | 4,2 | 6,9 | 4,5 | 6,4 | 9,4 | 8,3 | 8,7 | 3,9 |
| Смертность, человек | 10 | 12 | 16 | 11 | 14 | 16 | 21 | 17 | 19 | 13 |
| в том числе в расчёте на 1000 человек населения | 7,6 | 9,7 | 13,5 | 9,5 | 12,5 | 14,6 | 19,7 | 15,7 | 18,3 | 12,9 |
| Естественный прирост, человек | -3 | -3 | -11 | -3 | -9 | -9 | -11 | -8 | -10 | -9 |
| в том числе в расчёте на 1000 человек населения | -2,3 | -2,4 | -9,3 | -2,6 | -8 | -8,2 | -10,3 | -7,4 | -9,6 | -9 |

Демографическая ситуация в 2011 году характеризуется спадом числа родившихся и спадом числа умерших по сравнению с предыдущими годами.

Если в 2010 г. в расчёте на 1000 жителей в Благодатинском МО рождаемость составляла  8,7 ‰, то в 2011г. ситуация усугубилась – 3,9 ‰. В числе факторов снижения рождаемости выделяются как общие для развития стран мира (рост экономической активности населения, утрата традиции многодетности и др.), так и специфические для страны, включая и Благодатинское МО, причины (социально-экономический кризис переходного к рыночным отношениям этапа развития, Мировой финансово-экономический кризис 2008 года).

Смертность населения муниципального образования упала, по сравнению с 2010 годом – 18,3‰ (в расчёте на 1000 жителей), в 2011 году снизилась до 12,9‰.

Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 Динамика основных показателей воспроизводства населения Благодатинского МО

Огромную роль в динамике численности населения Благодатинского МО, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации, играют миграции населения.

Механический прирост (миграция), принимающий участие в формировании населения, за период с 2002 по 2011 гг. по Благодатинскому муниципальному образованию характеризовался отрицательными значениями (таблица 3.3, рисунок 3.3).

Таблица 3.3

Миграционные процессы и показатели Благодатинского МО

(2002-2011 гг.)

| Показатель/ года | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие, чел. | 9 | 8 | 12 | 13 | 17 | 16 | 17 | 33 | 18 | 20 |
| в том числе в расчёте на 1000 человек населения | 6,8 | 6,5 | 10,1 | 11,2 | 15,2 | 14,6 | 15,9 | 30,5 | 17,3 | 19,8 |
| Убывшие, чел. | 13 | 16 | 10 | 16 | 22 | 31 | 21 | 40 | 15 | 36 |
| в том числе в расчёте на 1000 человек населения | 9,9 | 12,9 | 8,4 | 13,8 | 19,7 | 28,4 | 19,7 | 36,7 | 14,4 | 35,6 |
| Миграционный прирост, чел. | -4 | -8 | 2 | -3 | -5 | -15 | -4 | -7 | 3 | -16 |
| в том числе в расчёте на 1000 человек населения | -3,1 | -6,4 | 1,7 | -2,6 | -4,5 | -13,8 | -3,8 | -6,2 | 2,9 | -15,8 |

Рисунок 3.3 Динамика основных миграционных показателей населения Благодатинского МО (2002-2011 гг.)

Основные показатели общего прироста населения за последние годы приведены в таблице 3.4 и на рисунке 3.4.

Таблица 3.4

Основные показатели прироста (- убыли) населения Благодатинского МО

(2002-2011 гг.)

| Года | Общий прирост (убыль), чел. | Миграционный прирост (убыль), чел. | Естественный прирост (убыль), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | -7 | -4 | -3 |
| 2003 | -11 | -8 | -3 |
| 2004 | -9 | 2 | -11 |
| 2005 | -6 | -3 | -3 |
| 2006 | -14 | -5 | -9 |
| 2007 | -24 | -15 | -9 |
| 2008 | -7 | 4 | -11 |
| 2009 | -15 | -7 | -8 |
| 2010 | -13 | -3 | -10 |
| 2011 | -25 | -16 | -9 |

Рисунок 3.4 Динамика естественного, механического и общего прироста (убыли) населения Благодатинского МО (2002-2011 гг.)

Составляющая механического прироста, слабо управляемая и демонстрирующая резкие перепады по годам, предопределяет весьма нестабильную динамику общего прироста населения Благодатинского муниципального образования как в настоящее время, так и на расчётную перспективу.

Важными показателями демографической ситуации в Благодатинском МО является половая и возрастная структура населения (таблица 3.5).

Таблица 3.5

Половая структура населения Благодатинского МО, на 1.01.2011 г., %

|  | Мужчины | Женщины | Всё население |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население | 471 | 549 | 1020 |
| % в т. ч. | 46,5% | 53,5% | 100% |
| в том числе |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 35 | 37 | 72 |
|  | 48,6% | 51,4% | 7,1% |
| Трудоспособного возраста | 339 | 324 | 663 |
|  | 51,1% | 48,9% | 65,0% |
| Старше трудоспособного населения | 97 | 188 | 285 |
|  | 34,0% | 65,9% | 27,9% |

В неблагоприятном направлении происходят сдвиги в возрастной структуре сельского поселения. В первую очередь, это проявляется в резком сокращении удельного веса лиц в детском возрасте при одновременном увеличении доли лиц пожилой категории населения. В 2011 г. удельный вес лиц в детском возрасте составил 7,1 %, а пенсионного возраста – 27,9 %, трудоспособное население – 65,0 % от общей численности населения муниципального образования. Состав населения Благодатинского МО отражает диаграмма (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 Возрастной состав населения Благодатинского МО

К негативному процессу, оказывающему влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением МО (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 Половая диспропорция населения Благодатинского МО

В трудоспособном возрасте разница между женским и мужским населением представлена на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 Половая диспропорция трудоспособного населения

Благодатинского МО

Рост половой диспропорции – одно из наиболее опасных демографических явлений вследствие негативного воздействия на дальнейший процесс воспроизводства населения, его возрастную структуру, обеспеченность трудовыми ресурсами, семейный климат и т.д.

В этом же неблагоприятном направлении происходят сдвиги и в возрастной структуре населения муниципального образования. В первую очередь, это проявляется в резком сокращении удельного веса лиц в детском возрасте при одновременном увеличении доли лиц пожилой категории населения.

- Социально-экономическое положение

## 4.1 Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения является основным показателем степени устойчивого развития и благополучия общества. Среди многих показателей уровня жизни ключевыми являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

В целом, понятие качества жизни включает в себя три основных составляющих: во-первых, уровень жизни, определяемый соотношением денежных доходов населения и прожиточного минимума, удельным весом бедных и богатых, покупательной способностью средних слоев, обеспеченностью жильем, объектами хозяйственно-бытового назначения и коммунальными услугами, личным имуществом граждан и т.д., во-вторых, образ жизни, в структуру которого включаются характеристики занятости населения и безработицы, образования и культуры, социальной безопасности, системы охраны окружающей среды, правонарушений и преступности, обеспечения населения объектами культуры, искусства, просвещения, спорта, а также доступности и степень их использования, в-третьих, здоровье и продолжительность жизни, измеряемого показателями рождаемости, смертности, естественного прироста населения и прочих демографических процессов, индикаторами состояния здоровья и заболеваемости, развития сферы здравоохранения, обеспеченностью объектами здравоохранения, характеристиками экологической безопасности.

Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. По ее уровню Хвалынский муниципальный район занимает последнее место в Саратовской области.

Таблица 4.1.1

Динамика основных показателей уровня жизни Хвалынского муниципального района по годам (2006-2010 гг.)

| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I кв. | II кв. |
| Сумма прожиточного минимума в среднем на душу населения, руб. |  |  | 4203 | 4488 | 4722 | 4741 |
| Среднемесячная заработная плата 1-го работающего без учета социальных выплат, руб. | 4003,2 | 4908,0 | 6287,9 | 8231,3 | 8292,5 | 8469 |
| Средний размер месячной пенсии пенсионеров, руб. | 3446 | 3198 | 3911,5 | 6127,2 | 6501 | 6512 |

Таблица 4.1.2

Основные показатели уровня жизни Хвалынского муниципального района за 2011 год

| Стоимость минимального набора 33-х основных продуктов питания потребительской корзины, руб. | 1923 |
| --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 8632 |
| Прожиточный минимум, руб. | 5059 |
| Задолженность по заработной плате, тыс. руб. | нет |
| Индекс потребительских цен (уровень 2010г. к уровню 2009г.) % | 106,5 |
| Среднемесячная пенсия, руб. | 6478 |

Таблица 4.1.3

Характеристика среднемесячной заработной платы по отраслям

| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб. | 2639 | 2967 | 3730 | 4622 | 5297 |
| Средняя месячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 4003,2 | 4908,0 | 6287,9 | 8231,3 | 8505,1 |
| в т.ч. по отраслям |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3117,7 | 4679,1 | 6398,6 | 6699,6 | 7320,8 |
| Рыболовство, рыбоводство | - | - | - | - | - |
| Промышленность | 3990 | 3201,5 | 5019,9 | 3696,9 | 4530,0 |
| Строительство | 5234,4 | 4130,7 | 9393,7 | 17229,2 | 17950,0 |
| Оптовая и розничная торговля | 3460 | 4291,2 | 5331,5 | 6731,1 | 10163,8 |
| Гостиницы и рестораны | 3183,3 | 2729,2 | 4424,8 | 7051,8 | 5500,0 |
| Транспорт и связь | 6064,3 | 4951,1 | 8384,2 | 9228,7 | 10271,8 |
| Финансовая деятельность | 10402,9 | 9738,8 | 12054,7 | 13926 | 11176,2 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4591,7 | 5329,2 | 6048,6 | 7825,6 | 8572,9 |
| Государственное управление | 7475,0 | 9304,9 | 11414,1 | 13442,5 | 13788,2 |
| Образование | 3577,1 | 4409,7 | 6118,6 | 8645,7 | 9067,9 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3777,7 | 4465,4 | 6254,8 | 8160,8 | 8279,9 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3281,1 | 3550,0 | 3709,1 | 5654,9 | 6262,2 |

В первом полугодии 2012 года среднемесячная заработная плата в целом по Хвалынскому району  составила 11,7 тыс. рублей и возросла на 32,4 %.

Средний размер пенсии на 1 июля 2012 года сложился в сумме 7785 рублей и  возрос к началу года на  10,55 %.

## 4.2 Бюджет

Бюдже́т (от старо нормандского bougette) — схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. Бюджет — это важнейшая концепция как в микроэкономике, так и в макроэкономике (государственный бюджет).

Важным показателем в работе органов местного самоуправления Благодатинского МО является исполнение бюджета.

В настоящее время бюджет Благодатинского муниципального образования не реализует принципа самостоятельности. Бюджет поселения на 90% дотационный. Недостающие средства восполняются за счет вышестоящего бюджета в виде субсидий, субвенций, трансфертов и дотаций.

Структура доходной части бюджета Благодатинского муниципального образования наглядно представлена в таблице 4.2.1 и на  рисунке 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Доходная часть бюджета Благодатинского муниципального образования за 2010 год

| Наименование доходов | Факт | План на | Фактза | % | План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. | исполнения | на 2012 год |
| Благодатинское МО |  |  |  |  |  |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 704,1 | 690,1 | 690,3 | 100 | 1094,2 |
| налог на доходы физических лиц | 289,5 | 324,0 | 324,2 | 100 | 403,0 |
| земельный налог | 349,7 | 265,4 | 265,4 | 100 | 622,3 |
| налог на имущество физических лиц | 16,8 | 9,4 | 9,4 | 100 | 7,0 |
| единый налог на вмененный доход | - | - | - | - | - |
| единый сельскохозяйственный налог | 17,4 | 61,9 | 61,9 | 100 | 35,9 |
| государственная пошлина | 30,7 | 29,4 | 29,4 | 100 | 26,0 |
| транспортный налог | - | - | - | - | - |
| другие налоги | - | - | - | - | - |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 162,8 | 154,5 | 156,7 | 101 | 190,7 |
| Аренда земли | 79,0 | 97,4 | 97,3 | 100 | 125,7 |
| Аренда имущества | 50,0 | 54,0 | 54,0 | 100 | 55,0 |
| Платные услуги | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 100 | - |
| Прочие неналоговые доходы | - | - | - | - | 10,0 |
| Доходы от продажи матер.и не матер. активов | 0,4 | - | - | - | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 6845,7 | 1367,6 | 1367,6 | 100 | 1418,3 |
| Дотация | 428,4 | 280,7 | 280,7 | 100 | 195,9 |
| Иные межбюджет.трансферты | 6372,2 | 974,5 | 974,5 | 100 | 1168,3 |
| Субвенции | 45,1 | 52,4 | 52,4 | 100 | 54,1 |
| Прочие безвозм. | - | 60,0 | 60,0 | 100 | - |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 7712,6 | 2212,2 | 2214,6 | 100 | 2703,2 |

В структуре доходной части бюджета основная доля приходится на безвозмездные перечисления (дотация, иные межбюджетные трансфеты, субвенции) – 88,8 %, налоговые доходы – 9,1 %, неналоговые доходы – 2,1 %. Всего доходы по Благодатинскому муниципальному образованию за 2010 год составили 7712,6 тыс.руб.

Рисунок 4.2.1Доходы бюджета Благодатинского МО за 2010 год

Таблица 4.2.2

Расходная часть бюджета Благодатинского муниципального образования за 2010 год

| Наименование расходов | Факт | План на | Исполнено | % | План на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.руб. | 2010 г. | 2011 г. | за 2011г. | исп. | 2012 г. |
| Благодатинское МО |  |  |  |  |  |
| Муниципальное управление | 1004,3 | 1366,9 | 1366,9 | 100 | 1050,3 |
| Правоохранительная деятельность | 23,0 |  |  |  | 17,5 |
| Промышленность, энергетика и строительство |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6256,0 | 91,8 | 91,8 | 100 | 80,0 |
| Образование |  |  |  |  |  |
| Культура, искусство | 761,7 | 914,7 | 914,7 | 100 | 1259,3 |
| Здравоохранение и физическая культура | 2,7 |  |  |  |  |
| Социальная политика |  |  |  |  |  |
| Остальные разделы расходов | 75,1 | 74,9 | 74,9 | 100 | 346,1 |
| ВСЕГО | 8122,8 | 2248,3 | 2248,3 | 100 | 2753,2 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета | -410,2 | -236,1 | -233,7 |  | -50,0 |

В структуре расходной части бюджета основная доля приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, составляет 77,0% от общей расходной части бюджета. Всего исполнено расходов за 2010 год – 8122,8 тыс.руб.

Рисунок 4.2.2Расходы бюджета Благодатинского МО за 2010 год

## 4.3 Социальные процессы и явления

Социальные явления и процессы находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов.

Социальная система Благодатинского муниципального образования в сильной степени определяется и особенностями географического положения МО – располагается в достаточной близости к районному центру г. Хвалынску (23 км). В результате, жители поселения, вследствие территориальной близости и транспортной доступности г. Хвалынска, пользуются некоторыми социальными услугами, в частности, образования, здравоохранения, культуры и др. Обратная связь – не прослеживается.

В социальную сферу Благодатинского МО входят следующие учреждения и объекты: 1детский сад (с. Благодатное), 1 МОУ ООШ (с. Благодатное), 1 учреждение культуры (МУК «Благодатинский сельский «Дом культуры»), 2 библиотеки (с. Благодатное, Жд.ст. Возрождение), 1 учреждение здравоохранения (ФАП в с. Благодатное).

За годы формирования рыночных отношений в Благодатинском МО, как и области в целом, резко сократилась сеть дошкольных учреждений.

В системе общего образования за годы рыночных преобразований резко уменьшилось число обучающихся. Характерно, что этот процесс весьма интенсивно продолжает развиваться и в самые последние годы.

По данным за 2011 год образовательная сеть Благодатинского МО представлена двумя структурными элементами образования:

–Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Благодатное (МОУ ООШ с. Благодатное), ул. Центральная, д. 121;

– Структурное подразделение  «детский сад» МОУ ООШ с.Благодатное;

Материально-техническое состояние зданий удовлетворительно.

В пределах Благодатинского МО нет ни одного учреждения дополнительного образования. Основу специальных учебных заведений и учреждений дополнительного образования в поселении выполняют учреждения, расположенные в районном центре – г. Хвалынске.

Несложной структурой в Благодатинском МО представлена система здравоохранения. Среди ее объектов выделяются:

– ФАП с. Благодатное

Возникает необходимость усиления внимания со стороны местных властей к улучшению охраны здоровья населения.

Одной из проблем медицинских учреждений является недостаточная укомплектованность как врачами, так и средним медицинским персоналом. Недостаточно оснащены учреждения и в техническом плане.

Культурный сектор социальной сферы Благодатинского МО представлен:

–МУК «Благодатинский сельский Дом культуры», с. Благодатное, ул. Центральная, д. 133;

– Благодатинская сельская библиотека-филиал МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова», с. Благодатное, ул. Центральная, д. 133;

–Возрожденческая сельская библиотека-филиал МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова, жд.ст. Возрождение, ул. Железнодорожная, д. 25 А;

Так же, необходимо учитывать и территориальную близость к районному центру г. Хвалынску – где сосредоточены уникальные эпизодические объекты культуры, которыми также пользуются жители Благодатинского МО.

В Благодатинском МО спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты представлены:

– спортзал МОУ ООШ с. Благодатное, ул. Центральная, д. 121;

Обеспеченность населения спортивными сооружениями (спортивный комплекс, стадионы, специализированные спортивные залы) решается также за счёт имеющихся сооружений в г. Хвалынске.

- Экономический потенциал территории

Экономический потенциал Благодатинского муниципального образования Хвалынского муниципального района формируют сельское хозяйство и малый бизнес.

Анализ состояния Благодатинского МО показал, что доминирование районного центра в течение длительного периода времени привело к дисбалансу в развитии территорий района, концентрации промышленных предприятий, учреждений сферы обслуживания и культуры в г. Хвалынске, стягиванию инвестиций и профессиональных кадров в районный центр.

При постепенном спаде сельского хозяйства, которое являлось основой развития муниципального образования, сельская местность практически потеряла возможность обеспечивать своим жителям рабочие места. Существующее положение еще в большей степени усугубляется негативной демографической обстановкой.

Указанные причины явились предпосылками к существующему в настоящее время неравномерному развитию, характеризующемуся центростремительными тенденциями и отставанием Благодатинского МО от районного центра.

## 5.1 Инвестиционная привлекательность территории

Экономический потенциал региона определяется комплексом факторов: экономико-географическим положением, обеспеченностью природными ресурсами, промышленным потенциалом, трудовым и научно-техническим потенциалом. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Традиционно территория Благодатинского МО была сельскохозяйственного направления.

За счет природных ресурсов Благодатинского муниципального образования и особенности транспортно-географического положения в сельской местности целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, развитие мясомолочных комплексов, а также использование водных ресурсов искусственных и естественных водоемов для туризма.

Количество малых предприятий на территории — показатель ее цивилизованности, уровня развития. Если их количество соотнести с численностью населения, то наиболее развитые индустриальные страны имеют показатель	 3%, то есть на каждые 100 человек приходится 3 малых предприятия.

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономической и конкурентной среды, занятости населения, имеют более высокие возможности по прибыльности и доходу работников. Поэтому этот сектор экономики является перспективным и должен получить соответствующую поддержку в Благодатинском МО.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время удовлетворяет основные потребности населения МО в продуктах питания, но не позволяет Благодатинскому МО и Хвалынскому муниципальному району в целом входить в число важных сельхозтоваропроизводителей Саратовской области.

Богатые природные условия МО и историю Хвалынского МР также можно считать потенциально инвестиционно привлекательными. К тому же Хвалынский район обладает хорошими туристско-рекреационными возможностями.

Основным фактором, препятствующим использованию рекреационно-туристического потенциала муниципального образования, является слабое развитие соответствующей инфраструктуры, особенно ощутимо отсутствие гостиниц, кемпингов и других мест размещения.

## 5.2 Промышленность

Промышленных предприятий на территории Благодатинского муниципального образования нет. Все промышленные предприятия находятся в г. Хвалынске.

## 5.3 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является важной сферой хозяйственного комплекса Благодатинского муниципального образования. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня. Не последнее место занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Сложившаяся структура сельского хозяйства характеризуется его недостаточной эффективностью и нуждается в оптимизации.

Природные условия Благодатинского МО по многим своим элементам благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса. Хвалынский МР один из наиболее сбалансированных в Саратовской области районов по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых культур.

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко  различающаяся специализация отдельных категорий землевладений. Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые (60%-67%) и технические (29%) культуры, характеризующиеся высоким уровнем механизации и малой трудоемкостью производственных процессов.

В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделыванияотносительнотрудоемких,преимущественнопотребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монокультурное производство картофеля и овощных культур.

В структуре растениеводства Благодатинского муниципального образования, как и Саратовской области в целом, ведущим является зернопродуктовый подкомплекс. Его основу составляет зерновое производство, традиционно сложившееся в Поволжье. На долю зерновых и зернобобовых в последние годы приходится большая часть всех посевных площадей.

Более половины всех посевных площадей под зерновыми приходится на яровые культуры. При этом площадь под ними резко колеблется по годам.

Озимые культуры в МО представлены пшеницей и рожью. При этом посевы озимой ржи уступают соответствующим показателям озимой пшеницы. В структуре посевов яровых зерновых доминирует ячмень.

Помимо пшеницы, ячменя и ржи возделываются и другие зерновые культуры. Среди них выделяются овес и просо.

Технические культуры представлены группой масличных культур, а именно, подсолнечником.

## 5.4 Непроизводственная сфера и обслуживание

Непроизводственная сфера в Благодатинском МО представлена следующим спектром услуг, в число которых входят транспортные и коммуникационные комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги населению, рекреационная деятельность и другие.

В отраслевой структуре транспортного комплекса МО представлено двумя видами данного сектора инфраструктуры – автомобильным и железнодорожным.

Системой автомобильного сообщения Благодатинское МО хорошо связано с районным центром – г. Хвалынском, а также с ближайшими муниципальными образованиями.

Комплекс коммуникаций поселения, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен практически всеми основными современными видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной, телевизионной, компьютерной.

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы населения МО, является сфера торговли и услуг.

Важное место в непроизводственной сфере Благодатинского МО занимает розничная торговля.

По данным в Благодатинском МО функционирует 6 предприятий розничной торговли (с. Благодатное, ст. Возрождение).

Гораздо хуже ситуация обстоит с динамикой и обеспеченностью населения Благодатинского МО бытовыми услугами.

Таблица 5.4.1

Предприятия бытового обслуживания населения

(парикмахерские, фотоателье, сбербанк, почта, ателье по пошиву одежды, мастерские по ремонту обуви и т.д.)

| Название | Адрес | Профиль предприятия | Количество работников, операционных окон, кресло и т.д. | Площадь помещения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО-филиал АКСБ РФ (ОАО) Вольское отделение №0242 СБ РФ Благодатнское ОКВКУ № 242/108 | с. Благодатное, ул.Центральная,д.135 |  | 1 | 25,4 |
| Отделение почтовой связи Благодатинское ОСП «Вольский почтампт» УФПС Саратовской области- филиал ФГУП «Почта России» | с. Благодатное, ул.Центральная,д.135 |  | 2 | 40,0 |
| Отделение почтовой связи Возрожденческое ОСП «Вольский почтампт» УФПС Саратовской области- филиал ФГУП «Почта России» | ст. Возрождение ул. Железнодорожная |  | 1 | 41,0 |

## 5.5 Целевые программы федерального, регионального и муниципального уровня

Перечень Федеральных целевых программ

- "Культура России (2012 - 2016 годы)";

- "Социальное развитие села  до 2013 года";

- "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах ";

- "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";

- "Развитие образования на 2011 - 2015 года";

- "Доступная среда"  на 2011 - 2015 годы;

- "Информационное общество  (2011 - 2020 годы)";

- "Чистая вода на 2011 - 2017 годы;

Перечень целевых программ, действующих на территории Саратовской области

Долгосрочные областные целевые программы:

- "Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской

области" на 2012 - 2015 годы;

- "Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012 - 2017  годы";

- "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2012 - 2014 годы;

- "Противодействие коррупции в Саратовской области" на 2012 - 2014 годы;

- "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области" на 2011 - 2013 годы;

- "Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области" на 2011 - 2013 годы;

- "Организация и обеспечение мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках в Саратовской области" на 2011 - 2015 годы;

- "Патриотическое воспитание молодежи Саратовской области" на 2012 - 2015 годы;

- "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012 - 2015 годы";

- "Содействие занятости населения Саратовской области" на 2012 - 2014 годы;

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года";

- "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы";

- "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области" на 2011-2013 годы;

- "Развитие туризма в Саратовской области" на 2011- 2013 годы;

- "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011-2015 годы, в т.ч. подпрограммы:

-"Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства";

-"Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства";

-"Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов. Содействие применению энергоэффективности в строительстве";

-"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

-"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда";

-"Обеспечение жилыми помещениями молодых семей";

-"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

-"Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с областным законодательством";

-"Развитие ипотечного жилищного кредитования";

- Мероприятие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законодательством

Областные целевые программы:

- "О дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве  незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2012 год";

- "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010 - 2015 годы";

- "Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на  2008 - 2014 годы";

- "Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области" на 2009 -2012 годы;

- "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, как национального достояния Саратовской области на2006 - 2010 годы и на период до 2013 года";

- "Развитие культуры" на 2009 - 2012 годы;

- "Сохранение культурного наследия Саратовской области на 2009 - 2012 годы";

Перечень ведомственных целевых программ, действующих на территории Саратовской области

- Ведомственная целевая Программа министерства социального развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального обслуживания населения, территориальных органов министерства и государственных учреждений социальной поддержки населения на 2012-2014 годы;

- Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения области, на 2010-2012 годы;

- Обеспечение комплексной безопасности учреждений, подведомственных министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений, подведомственных министерству образования Саратовской области на 2011-2015 годы;

- Развитие профессионального образования в Саратовской области                                                                       на 2012-2014 годы;

- Развитие образования  Саратовской области на 2012 год;

- Молодежь Саратовской области на 2012-2014 годы.

# 6. Комплексная оценка территории и ее пространственная организация

## 6.1 Планировочная структура территории, природные элементы планировочного каркаса

Территория Благодатинского МО характеризуется в целом традиционной планировочной структурой, но осложнена прохождением по территории МО железной дорогой Саратов Сызрань.

Большая часть территории поселения покрыта землями сельскохозяйственного назначения,  лесные насаждения занимают относительно небольшую часть.

Территория в пределах Благодатинского МО составляет 24875 га. Согласно данным по замерам на опорном плане территория Благодатинского МО составляет 24875 га. В пределах застроенной части населённых выделяется селитебная территория, промышленно-коммунальная, транспортная территория.

Селитебная часть населённых пунктов поселения включает в себя, в основном, кварталы жилой застройки. Это усадебная застройка всех населённых пунктов поселения. На территории селитебной зоны размещены общественно-деловые зоны, а также -   дисперсно - отдельные коммунальные площадки.

Промышленные и коммунально – складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к селитебной зоне. Отдельные коммунальные площадки входят в состав селитебных территорий. Коммунальные зоны большей частью не имеет обустроенных и озелененных санитарно – защитных зон. Промышленные площадки – это в основном, площадки с сельскохозяйственного производства.

Транспортные зоны включают в себя устройства внешнего транспорта, в основном,  автодороги.

Площадь транспортной зоны 22.4 га или 0,1 %  от территории МО.

В основном, в застроенной части населённых пунктов расположены рекреационные территории. Вне пределов застроенной части населённых пунктов, но в пределах границ МО расположены кладбища и территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами рек поселения. В структуре селитьбы находятся зеленые насаждения в сёлах. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из недостатков планировочной структуры Благодатинского МО. Этот недостаток не компенсируется наличием рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий в поселении не выделена.

Кладбища расположены в пределах территории всего МО. Количество их два. Таким образом, кладбища в планировочной структуре поселения  занимают 2 га или 0,01 % территории поселения.

Территории сельскохозяйственного использования занимают 19170 га или 77% территории Благодатинского МО.

Земли под водными объектами – это территории под  реками, прудами. Они составляют 4728 га или 16.9 % территории МО.

Земли лесного фонда составляют 531.5 га или 2.1% территории МО.

По данным администрации Благодатинского МО можно выделить также:

Земли населённых пунктов – 283 га;

Земли, не включённые в хозяйственный оборот – 139 га.

## 6.2 Транспортный каркас территории

Основа транспортного каркаса территории Благодатинского МО конечно же, железная дорога - Саратов-Сызрань, а также автодорога вдоль ж/д дороги с северо- востока на юго-запад пересекающие территорию поселения. Остальные транспортные связи поселения – автодороги общего пользования как межмуниципального, так и муниципального значения.

## 6.3 Каркас расселения

Каркас расселения Благодатинского МО взаимосвязан с транспортным каркасом, и наоборот. Исторически транспортные связи соединяли крупные населённые пункты территорий и наоборот, между крупными населенными пунктами образовывались транспортные связи.

Основу каркаса расселения Благодатинского МО составляют все населённые пункты Благодатинского МО в которых сосредоточены основные социальные объекты.

Несмотря на то, что транспортные связи с остальными населёнными пунктами территории  достаточно определены – не ко всем населённым пунктам поселения имеются асфальтированные подъезды.

## 6.4 Функциональное зонирование

В экспликации земель, представленной администрацией Благодатинского МО отдельно не выделены жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные зоны.

### 6.4.1 Земли населённых пунктов

Земли населённых пунктов по обмерам опорного плана составляют 284 га. в них включены селитебные и промышленные территории. Земли населённых пунктов составляют 1.2% от всей территории Благодатинского МО.

### 6.4.2Земли лесного фонда

### Земли лесного фонда по обмерам опорного плана составляют  532 га или 2.1% территории Благодатинского МО. В них входят лесные насаждения и территории ООПТ.

### 6.4.3 Земли сельскохозяйственного назначения

Территории сельскохозяйственного использования занимают 19170 га или 77% территории Благодатинского МО. Пашня занимает 16150 га. Земли, покрытые растительностью занимают 3020 га. Эти земли, в основном, заняты озелененными участками, в том числе и посадками – самосевом, но требующие той или иной степени организации.

### 6.4.4 Рекреационные зоны

Рекреационные зоны на территории МО не выделены. К ним можно отнести зелёные насаждения в водоохранных зонах Саратовского водохранилища и прудов. Земли особо охраняемых природных территорий  - Национального парка «Хвалынский» занимают 107 га.

### 6.4.5 Зоны транспорта

Земли транспорта Благодатинского МО  представлены территориями автомобильного транспорта (дорогами). Их площадь составляет 22.4 га или 0.1% территории Благодатинского МО.

### 6.4.6 Зоны водного фонда

Территории  водного фонда в поселении представлены Саратовским водохранилищем, прудами и другими водоёмами.  Они составляют 4728 га или  19% территории МО.

Прочие земли составляют 139 га.

Учет земельного фонда поселения не ведется.

## 6.5 Земельный фонд

По данным обмеров опорного плана площадь земельного фонда, отнесенного к землям Благодатинского МО составляет 24875 га, 284 га из них – земли населённых пунктов, 19170 га из них заняты сельскохозяйственными угодьями, 532 га –лесными землями, 22 га – заняты землями транспорта. На земли водного фонда приходится 4728 га. Нарушенные и прочие земли составляют 139га.

## 6.6 Жилищный фонд

По данным на начало 2010г. жилищный фонд Благодатинского МО составляет 15.15 тыс.м2. Обеспеченность жильем на душу населения в СП составляет 14.8 м2/чел (по району – 26,4 м2/чел). В целом, Благодатинское МО  не очень хорошо обеспечено жилой площадью, согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека. Стоит отметить, что еще в 80-х годах обеспеченность жильем в сельской местности в Хвалынском районе была 14.5м2/чел. Небольшой рост обеспеченностью жилищной площади Благодатинского МО связан прежде всего не с оживленным жилищным строительством, а также с депопуляцией населения в сельских населённых пунктах МО.

Жилищный фонд Благодатинского МО по состоянию на 01.01.2011 года  составляет 16300 м2 .

Практически по населённым пунктам Благодатинского МО преобладает усадебная частная застройка. Практически по всем показателям благоустройства жилищного фонда  Благодатинское МО уступает районному центру, особенно по жилой площади, оборудованной водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами и душем.

Нового строительство в МО практически не ведётся, за исключением индивидуального.

По ряду индикаторов уровня и качества жизни населения Благодатинское МО отстает от принятых в Российской Федерации пороговых значений. Так, при предельно критическом значении обеспеченности в 20 м2/чел., Благодатинское МО показатель составляет – 14.8 м2/чел., отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму в МО выше порогового значения, условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) - не превышает предельно-критического значения (1,0-1,3), как и естественная убыль населения (3-8‰).

Важным показателем уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильём и развитие жилищного строительства на 2008-2012 гг.» предусмотрено выполнение ряда подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населении области, отдельных её городов и районов: «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

# 7. Планировочные ограничения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Благодатинского муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1. санитарно-защитные зоны;

2. зоны охраны объектов культурного наследия;

3. водоохранные зоны;

4. зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

5. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

7. особо охраняемые природные территории.

## 7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.).

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области № 69 от 04.11.2003 г.

В таблице 7.1.1 приведен мемориальный памятник Благодатинского муниципального образования, не имеющий официального статуса, но имеющий признаки объектов культурного наследия.

Таблица 7.1.1

Мемориальные комплексы и памятники Благодатинского муниципального образования, имеющие признаки объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник воинам, павшим в годы ВОВ | с. Благодатное |

Необходимо провести оценку состояния вышеназванного объекта и, по необходимости, принять меры для восстановления и реконструкции.

На территории Благодатинского муниципального образования находится 1 выявленный объект археологического наследия (могильники, надмогильные ритуальные сооружения), представляющий историческую, научную, художественную культурную ценность (согласно «Приложению к «Приказу №81 от 17.06.2009 г.»).

Таблица 7.1.2

Выявленные объекты археологического наследия Благодатинского МО (могильники, надмогильные ритуальные сооружения)

| Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта, площадь | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Курганная группа (4 насыпи) | Эпоха бронзы –средневековье (III тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Благодатное в 2 км от южной окраины села, на коренной террасе р. Терешки, в 0,6 км от берега, возле проселочной дороги — 3 га. | Не используется |
| Курганная группа(2 насыпи) | Эпоха бронзы – средневековье(III тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Благодатное в 3,5 км к югуюго-западу от села, на вершине водораздела — 1 га. | Пашня |

Памятники истории и культуры имеют большое воспитательное значение.

Вокруг памятников следует предусматривать, по согласованию с органами охраны памятников, охранную зону и зону регулирования застройки (согласно постановлению Правительства РФ №315 от 26.04.2008 г.).

## 7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного коммунального назначения. Санитарно-защитные зоны отображены на чертежах «Схема ограничений использования территории» материалов по обоснованию и схеме границ территорий, земель и ограничений в утверждаемой части. В пределах санитарно-защитных зон находится в т.ч. жилая застройка, иные объекты, расположение которых в санитарных зонах недопустимо. Общая площадь санитарно-защитных зон, выделенных на территории Северного МО, составляет 283,2 га без учёта наложения.

Санитарные разрывы – от магистральных инженерных и транспортных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенных пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов.

Зоны шумового воздействия на территории Чернушинского ГП не выделено. Примерный уровень акустической нагрузки, как и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, может быть оценен по автодорожным объектам-аналогам.

Водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50-ти метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зона рек Терешки и Волги составляют 200 м, 50 м – водоохранная зона от остальных малых рек, протекающих по территории Благодатинского муниципального образования.

В пределах водоохраной зоны выделяется прибрежная защитная полоса 50 м и береговая полоса – 20 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны второго пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

## 7.3 Особо охраняемые природные территории

На территории Хвалынского района действует ООПТ федерального уровня ФГУ «Национальный парк «Хвалынский».

Национальный парк образован Постановлением Правительства Российской Федерации № 980 от 19.08.1994 г. «О создании в Саратовской области национального природного парка «Хвалынский» Федеральной службы лесного хозяйства России». Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 г.№ 990 национальный природный парк «Хвалынский» отнесен к особо охраняемой природной территории федерального значения и переименован в Национальный парк «Хвалынский» приказом МПР России от 06.06.2003 г. – в ФГУ «НП «Хвалынский».

Хвалынский национальный парк, располагаясь на северо-востоке Саратовского Правобережья, занимает самые приподнятые участки всей Приволжской возвышенности (до 370 м абсолютной высоты). Площадь парка составляет 26 тыс. га. Северное для Саратовской области широтное местоположение, значительные контрасты высот, расчлененные оврагами и глубокими балками останцовые поверхности Приволжской возвышенности, грубый механический состав горных пород с хорошей водопроницаемостью создают основу для существования крупных массивов лесов в пределах степной зоны, характеризуется большой пестротой и разнообразием и уникальностью ландшафтов.

Парк расположен в пределах южной лесостепной зоны, при этом облик ландшафтов обусловлен зональными и интразональными факторами, является частью крупного лесостепного экотона, отделяющего лесную и степную части Русской равнины. Контрастность и многообразие фаций (биогеоценозов) делают лесостепь одним из самых насыщенных жизнью биомов планеты.

Территория парка включает природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.

На Национальный парк возлагаются следующие основные задачи:

- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, историко-культурных объектов, имеющих экологическое, историческое и рекреационное значение;

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях, его непосредственная организация;

- разработка и внедрение научных методов охраны природы, в том числе в условиях рекреационного использования и экологического просвещения;

- осуществление экологического мониторинга;

- охрана, защита лесного фонда и воспроизводство лесов, проведение необходимых для реализации задач, стоящих перед Национальным парком, лесохозяйственных работ в соответствии с утвержденными документами по организации лесного хозяйства, охрана объектов растительного и животного мира;

- экологическое просвещение населения;

- изучение и применение зарубежного опыта в области сохранения природных ресурсов через систему охраняемых территорий; развитие научно-технического, информационного и культурного сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями Российской Федерации и зарубежных стран, иными организациями и учреждениями в соответствии с целями и задачами Национального парка;

- осуществление контроля за соблюдением установленного режима особой охраны территории Национального парка.

В национальном парке Хвалынский соединились воедино общие черты лесостепной зоны Европейской части России и уникальные только свойственные им черты.

Национальный парк (НП) был организован на базе трех лесничеств:  Хвалынского (7357 га),  Алексеевского (8527 га) и  Сосново-Мазинского (9630 га).

На территории национального парка установлен дифференцированный режим его охраны, защиты и использования с учетом местных природных, историко-культурных и социальных особенностей согласно которому выделены следующие функциональные зоны:

- Заповедная зона (площадь 1359 га) – выделяется с целью сохранения и изучения природных комплексов со всей совокупностью их компонентов в условиях естественного течения природных процессов и явлений.

В заповедной зоне запрещены все виды хозяйственной и рекреационной деятельности, соблюдается полное невмешательство в ход природных процессов.

В заповедной зоне разрешается научно-исследовательская деятельность, включая экологический мониторинг, проведение мероприятий по защите лесов от пожаров, лесопатологических обследований, лесоустроительных работ.

Посещение заповедной зоны без сопровождения сотрудников парка, либо без письменного разрешения его администрации не допускается.

- Рекреационная зона (площадь 3551 га) – включает территории Национального парка, активно используемые населением для отдыха. Национальным парком проводится обустройство зоны. Посещение рекреационной зоны осуществляется по входным билетам, выдаваемым администрацией Национального парка, регламентируется допустимыми рекреационными нагрузками.

На территории рекреационной зоны запрещается:

- сбор лесной подстилки, заготовка древесных соков и смол, дикорастущих растений;

- пастьба скота;

- нанесение на деревьях, постройках надписей и знаков;

- деятельность, влекущая за собой подтопление территории;

- мойка автомобилей;

- проведение экскурсий без разрешения администрации национального парка;

- размещение промышленных и бытовых отходов, занятие земельных участков под цели, не связанные с деятельностью национального парка;

- нахождение с любыми видами оружия, орудий лова, а также иными предметами, которые могут стать орудием нарушения режима особой охраны национального парка;

- самовольное ведение раскопок, вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

- применение ядохимикатов;

- сброс на рельеф местности, в водоемы и водотоки любых сточных вод;

- деятельность, нарушающая красоту и живописность ландшафтов и влекущая за собой ущерб природной среде, в том числе нарушение местообитаний охраняемых растений и животных, загрязнение почв, вод, воздушной среды;

- замусоривание территории, уничтожение и повреждение природных объектов, памятников природы, истории и культуры, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей межевых знаков, квартальных и придорожных столбов, дорого и троп.

На территории рекреационной зоны разрешается:

- строительство баз отдыха, гостиниц, кемпингов, турбаз, визит-центра парка, предприятий общественного питания, торговли и других культурно-бытовых объектов в установленном порядке;

- маркировка и оборудование трасс маршрутного туризма (пешего, водного весельного, велосипедного, лыжного, конного), экологических троп, устройство мест стоянок для дневного отдыха и ночлега, смотровых площадок, экспозиционных участков для наблюдения за животными, информационных центров и пунктов, экспозиций, эколого-образовательных троп и маршрутов, причалов;

- установка пчелопасек по разрешениям, выдаваемым администрацией парка;

- устройство кострищ с запасом топлива для посетителей;

- проведение рубок ухода, санитарных и прочих рубок (кроме проходных);

- для населения проживающего на территории парка, сенокошение по разрешениям, выдаваемым администрацией национального парка, свободный сбор грибов и ягод;

- проведение ревизий обходов, необходимых лесохозяйственных и лесозащитных работ.

- Зона хозяйственного назначения (площадь 20604 га) – на территории зоны осуществляются работы, необходимые для функционирования и развития национального парка, а также обеспечение жизнедеятельности населения, проживающего на территории национального парка, поддержанию социально-экономической инфраструктуры. Проводятся необходимые лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия, разрешаются рубки ухода, санитарные и прочие рубки (кроме проходных рубок). Разрешается сенокошение, пастьба скота. В пределах сельскохозяйственных земель ведется экологически сбалансированное сельское хозяйство, не противоречащее задачам национального парка. Применение минеральных удобрений строго регламентируется в установленном порядке, защита сельхозрастений проводится биологическими методами.

На территории зоны хозяйственного назначения запрещается:

- применение пестицидов;

- уничтожение и повреждение природных объектов, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп.

На лесных и сельскохозяйственных землях осуществляется рекреация преимущественно в форме транзитных маршрутов.

В пределах зоны разрешается сбор ягод и грибов. Спортивное и любительское рыболовство разрешается осуществлять в соответствии с установленными правилами по путевкам и разрешениям, выдаваемым посетителям администрацией национального парка.

На селитебных территориях предусматривается развитие жилищного, коммунального, транспортного и инженерного строительства с учетом природоохранных и архитектурных требований, по согласованию с администрацией парка. Возрождаются и поддерживаются народные художественные промыслы. Допускаются другие виды кустарных промыслов и связанные с ними виды пользования отдельными природными ресурсами, не противоречащие задачам парка.

На всей территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

- разведка и разработка полезных ископаемых;

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;

-строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национального парка;

- выброс бытового и промышленного мусора, загрязнение и захламление территории, а также размещение промышленных и бытовых отходов;

- рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

- движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием национального парка вне дорог общего пользования, прогон домашних животных вне дорог общего пользования;

- мойка автомобилей;

- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- самовольное ведение раскопок и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

- нахождение на территории парка с оружием, за исключением лиц инспекторского состава национального парка, специально уполномоченных должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей.

Администрацией национального парка могут быть запрещены или ограничены другие установленные действующим законодательством виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, научной, эстетической, культурной и рекреационной ценности территорий.

Участки для сенокошения, пастьбы скота и любительского лова рыбы выделяются и утверждаются администрацией национального парка в соответствии с рекомендациями научно-технического совета и согласно функциональному зонированию парка.

Любительский лов рыбы для посетителей национального парка (лиц, проживающих вне территории парка) допускается при наличии разрешений, выдаваемых администрацией национального парка.

Вдоль всех водных объектов, включенных в границы национального парка, в соответствии с нормативами устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, режим ведения хозяйственной деятельности в которых определяется Водным кодексом Российской Федерации и Положением о водоохранных зонах объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным положением Правительства Российской Федерации от 23.11.96 г. № 1404.

В пределах водоохранных зон рек и озер запрещается:

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм;

- складирование навоза, мусора и отходов производства;

- проведение рубок леса, с целью заготовки древесины.

В пределах прибрежных полос рек и озер дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя);

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов.

Охрана природных комплексов — основная и наиболее важная часть деятельности особо охраняемых природных территорий. Задачи отдела охраны территории ФГУ НП «Хвалынский» многогранны и требуют от инспекторов разнообразных знаний, навыков и специальной подготовки.

Научно-исследовательские работы в национальном парке проводятся по следующим основным направлениям:

- мониторинг природных экосистем и историко-культурных объектов;

- ведение кадастров природных ресурсов национального парка и государственного природного заказника «Саратовский»;

- оценка антропогенного воздействия на природный комплекс национального парка и его компоненты;

- разработка программы восстановления природных экосистем, редких и исчезающих видов растений и животных;

- использование ГИС-технологии для решения научных и практических задач.

Сотрудниками научного отдела с 2007 года ведется Летопись природы. Заполняются разделы: Погода, Флора и растительность, Фауна, Календарь природы и др. С 2011 года ведется отдельная Летопись природы по государственному природному заказнику «Саратовский».

Научные исследования проводятся силами сотрудников национального парка и сторонними организациями. Научный отдел много лет плодотворно сотрудничает с учеными Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовского агроуниверситета им. Н.И. Вавилова и другими научными учреждениями г. Саратова, г. Тольятти, г. Санкт-Петербурга и др.

Экологическая грамотность населения — залог сохранения уникальных и эталонных участков природы. Экологическое воспитание главным образом заключается в том, что людям прививаются основы экологической этики, что потом является прочным фундаментом для бережного отношения к природе и любви к ней. Экологическое образование занимается распространением знаний о природе, и ее составляющих. В совокупности знания об особенностях природы и положительные чувства и эмоции, связанные с ней — это основа сохранения природы для ныне живущих и будущих поколений.

Экологическое просвещение населения ведется по нескольким основным направлениям: это работа со СМИ (статьи, выступления по радио и телевидению), лекции, беседы в аудиториях, конкурсы и викторины, выставки и проведение различных праздников.

Лесохозяйственные мероприятия в национальном парке проводятся в лесах, с целью повышения биологической устойчивости лесных сообществ: они направлены прежде всего на поддержание удовлетворительного санитарного состояния и повышение эстетической ценности лесных ландшафтов.

Санитарно-оздоровительными мероприятиями на территории национального парка является: вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламленности, загрязнения и иного негативного воздействия. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений осуществляется путем проведения выборочных или сплошных санитарных рубок. Эти мероприятия проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 г. №414 и в соответствии с приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. №181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях».

Сплошные санитарные рубки лесных насаждениях проводятся независимо от их класса возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими защитных свойств древостоев. При повреждении лесных насаждений в результате неблагоприятных погодных явлений сильного ветра, снега и ожеледи (когда у деревьев поломаны верхушки на 3/4 или повалены с корнями), а также при наличии в них валежной древесины осуществляется очистка леса от захламленности. В первую очередь санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся на тех участков леса, где имеется опасность возникновения лесных пожаров и массового размножения насекомых.

Лесовосстановительные мероприятия в национальном парке имеют три направления:

- создание лесных культур с целью переформирования открытого ландшафта в закрытый или полуоткрытый;

- создание смешанных лесных культур с целью создания насаждений с высокими санитарно-гигиеническими, эстетическими свойствами и повышенной устойчивости;

- создание лесных культур с целью замены насаждений утративших защитные свойства на высокопродуктивные насаждения повышенной устойчивостью.

Данные насаждения создаются путем посадки лесных культур и естественного заращивания. После проведения сплошных рубок в твердолиственных порослевых низкобонитетных и низкополнотных насаждениях производится посадка лесных культур — на больших площадях лесопосадочными машинами МЛУ-1, на небольших в ручную под меч Колесова. Посадочным материалом служат 2-х летние сеянцы сосны. В мягколиственных насаждениях после проведения сплошных рубок происходит естественное заращивания. Содействие естественного возобновлению леса не дает желаемого результата.

Во всех случаях главные и сопутствующие породы подбираются с учетом обеспечения соответствия древесных пород лесорастительным условиям, их санитарно-гигиенических и эстетических свойств, устойчивости к рекреационным нагрузкам, степени долговечности, контрастности, необходимости создания основных лесных ландшафтов из местных пород сосны, дуба, березы и липы. Средний срок смыкания лесных культур и перевода их в покрытую лесом земли 5 лет.

Обеспечение лесокультурных работ посадочным материалом осуществляется путем выращивания его в постоянном питомнике, расположенном в Сосново-Мазинском лесничестве. Площадь питомника 20 га, продуцирующая площадь его 3 га. Количество выращиваемых ежегодно сеянцев — 1,2 млн.шт.

В парке функционирует и развивается система лесопатологического мониторинга. Требования к защите лесов от вредных организмов включают в себя проведение комплекса мероприятий:

- профилактических (лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг);

- санитарно-оздоровительные.

Весь комплекс лесоводственных мероприятий на территории парка направлен на сохранение и повышение биологической устойчивости лесов. Ежегодно в национальном парке весной и осенью проводится рекогносцировочное и детальное обследование насаждений. Целью проведения обследования является выявление вредителей и болезней леса. Лесопатологическое обследования провидится на всей территории парка и во всех функциональных зонах. Лесопатологический мониторинг проводится специалистами парка с привлечением сотрудника лесозащиты. Мониторинг осуществляется в соответствии с приказом МПР России от 09.07.2007 г. №174 «Об утверждении порядка организации и осуществления лесопатологического мониторинга».

В насаждениях парка проводится текущее лесопатологическое обследование — плановое мероприятие, осуществляемое с целью проверки сигналов об усыхание и ослаблении насаждений, появлении и распространении вредителей и болезней леса, повреждение насаждений в результате неблагоприятных погодных явлений.

Работа по охране животного мира является одной из приоритетных задач деятельности парка. Ежегодно проводятся специальные биотехнические мероприятия, позволяющие улучшить качество угодий и увеличить численность животных. Устраиваются и ремонтируются подкормочные площадки, ремизные участки, закладываются кормовые поля, ведутся мероприятия по предупреждению гибели животных, регулярные наблюдения за распространением и численностью крупных копытных животных. Охота на территории парка закрыта. Разрешено любительское рыболовство с соблюдением требований региональных правил.

Проведение биотехнические мероприятия позволят:

- улучшить условия обитания животного мира;

- предотвратит гибели во время неблагоприятных метеорологических условий в зимний период;

- сведет к минимуму ущерба животными наносимого лесному и сельскому хозяйству;

- повысит эстетическую и познавательную ценность при проведении экскурсий по туристическим маршрутам.

Ежегодно сотрудниками парка проводится зимний учет животных, который позволят выявлять численность животных обитающих на территории парка и района.

Проводится регулирование выпаса скота, ограничение распашки водоохранных зон, запрещение весенних сельхозпалов, стихийных свалок.

## 7.4 Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера согласно постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подразделяются:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

- пожары;

- взрывы;

- человеческие жертвы;

- массовые заболевания населения;

- перебои в обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

Предупреждение ЧС, ликвидация их последствий, снижение масштабов потерь и ущерба, наносимых техногенными и природными катастрофами, являются приоритетными задачами Главного управления по делам ГО и ЧС Саратовской области и органов исполнительной власти всех уровней.

### 7.4.1 Характеристика опасностей природного характера

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, относительно продолжительные туманы, что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

На территории Благодатинского МО распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современногомезо–имикрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные, оползневые, гравитационные, карстовые и суффозионные процессы.

В облик современного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей полезных ископаемых (мела, глин, строительного камня).

Развитие и распространение перечисленных экзодинамических процессов и форм рельефа контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностямии хозяйственной деятельностью человека. Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях муниципального образования.

На территории Благодатинского МО отмечаются следующие процессы и явления:

−	Линейная эрозия. Активное проявление линейной эрозии отмечается преимущественно на участках с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 3°;

−	Плоскостной смыв. Широко развит на склонах Приволжской возвышенности, где он отличается столь значительной интенсивностью, что уже привел на огромных площадях к большой деградации почвенного покрова. Активизация этого процесса во многом обязана техногенному фактору, а именно, неправильным агротехническим приемам обработки почвы;

−	Боковая речная эрозия. Развивается вдоль русел и берегов малых рек. Такие подмываемые берега морфологически четко фиксируются относительно высоким обнаженным уступом, часто осложнёнными оползнями. Наиболее интенсивное развитие процесса речной эрозии приходится на периоды весеннего половодья и, в меньшей мере, ливней. Наиболее яркое проявление боковой эрозии наблюдается по берегам реки Терешка;

На территории МО на крутых склонах оврагов, балок и речных долин распространены оползни-потоки (оплывины).

Из аккумулятивных процессов в Благодатинском МО широко развита овражно-балочная аккумуляция приуроченная в основном к оврагам и балкам.

При дальнейшем использовании территории Благодатинского муниципального образования необходимо учитывать все вышеперечисленные современные экзодинамические процессы и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

### 7.4.2 Характеристика опасностей техногенного характера. Опасные производственные объекты

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка определяется количеством и силой воздействия объектов производственного и транспортного характера, а также объектов торгового, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

Техногенная (антропогенная) нагрузка является одним из основных факторов, определяющим состояние окружающей среды.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду Благодатинского МО, являются:

−	селитебный комплекс;

−	автомобильный, трубопроводный транспорт;

−	сельскохозяйственное производство;

−	разработка месторождений полезных ископаемых.

#### 7.4.2.1 Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в Саратовской области определяется следующими факторами: природной радиоактивностью, радиационным фоном, наличием территории, загрязненной радиоактивными веществами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, эксплуатацией ядерно- и радиоактивноопасных объектов.

Территория Хвалынского района в той или иной степени попадает в зону влияния Балаковской АЭС, в частности, в 30 км зону попадают четыре населённых пункта с. Апалиха, с. Демкино, с. Селитьба, пос. Алексеевка с общей численностью 2549 чел. Площадь зоны составляет 250,38 км2. Содержание радионуклидов в объектах внешней среды в районе пос. Алексеевка, где установлен прибор для определения гамма-фона, находится на уровне естественного фона. В г. Хвалынске за радиационным фоном следит метеорологическая станция «Хвалынск». По данным станции, колебания радиационного фона составляют от 8 до 16 мкР/час, превышений не наблюдалось. Плотность сельского населения в 25 и 30 км зонах низкая (от 11 до 15 чел./км2) и не превышает нормативный показатель 100 чел./км2 (СНИП 2.01.51-90).

#### 7.4.2.2 Химически опасные объекты

На территории Благодатинского МО нет химически опасных объектов, они находятся в г. Хвалынске.

#### 7.4.2.3 Аварии на транспорте

Аварийность на транспорте продолжает оставаться на высоком уровне. Основная часть транспортных аварий приходится на автомобильный транспорт. Количество автомобильного транспорта растёт. Одновременно регистрируется нарастание пассажиро - и грузопотока на автомагистралях, особенно в летнее время в связи с дачным сезоном.

Необходимо также отметить, что транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при авариях угрозу жизни и здоровью людей.

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные транспортным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона аварии на автомобильном транспорте;

- котельные МО;

- зона аварии на трубопроводном транспорте.

#### 7.4.2.4 Чрезвычайные ситуации социально-биологического характера

Возникновение массовых инфекционных заболеваний людей и животных, требующих проведения обсервационных или карантинных мероприятий, на территории Благодатинского МО маловероятно.

#### 7.4.2.5 Взрывопожароопасные объекты

Наибольшую угрозу по взрыво-пожаро опасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. Взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.

- зоны аварий от АЗС

- Охрана окружающей среды

Раздел разработан в составе материалов проекта «Генеральный план Благодатинского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области».

Целью разработки раздела «Охрана окружающей среды» Генерального плана Благодатинского муниципального образования является оптимизация эколого-гигиенической обстановки на территории МО, снижение загрязнения окружающей среды до нормативного уровня.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте.

Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий планировочного характера, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, агротехнического, бытового и социального назначения.

Экологические ограничения хозяйственной деятельности вводятся с целью сокращения поступления загрязнителей до тех предельных объемов, которые не вызывают сверхнормативное загрязнение окружающей среды. Механизмом достижения этой цели выступает нормирование выбросов, сбросов, ограничение размещения отходов предприятий и финансовая ответственность за загрязнение.

На территории Благодатинского МО техногенная нагрузка распределена относительно равномерно и изменяется в небольших диапазонах (0-2 балла)

## 8.1 Экологическая ситуация

Состояние окружающей природной среды (далее – ОПС), экологическая и санитарно-гигиеническая обстановка на территории Благодатинского МО формировались под влиянием естественно-природных, затем - под воздействием также и антропогенных (техногенных) факторов.

Комплексная оценка загрязнения и деградации компонентов ландшафтов свидетельствуют о том, что большая часть Благодатинского МО может быть включена в зону относительно благоприятного и удовлетворительного состояния окружающей среды. Участки которые можно отнести к территориям с напряжённой или критической обстановкой в Благодатинском МО не отмечаются.

Тем не менее, к основным экологическим проблемам Благодатинского муниципального образования следует отнести:

- Загрязнение поверхностных источников хозяйственно-питьевого назначения стоками от сельскохозяйственных предприятий, сточными водами от населённых пунктов ,загрязненными ливневыми водами;

- Загрязнение и захламление твёрдыми бытовыми отходами(ТБО);

- Деградацию растительности и почвенного покрова лугово-степных ландшафтов, угнетение плодородного слоя почвы(дегумификация, усиление водно-ветровой эрозии почвы);

- Нерациональное	использование	природных	ресурсов	(земель	и полезных ископаемых).

В целом рассматриваемое муниципальное образование не относится к особым зонам повышенного риска возникновения чрезвычайных техногенных ситуаций, здесь не размещаются особо опасные промышленные объекты, однако: имеет место техногенная нагрузка на ОПС и среду обитания территории в значительной степени;

### 8.1.1 Состояние воздушного бассейна

Качество атмосферного воздуха является важнейшим фактором, определяющим состояние живой природы и здоровья населения. Хозяйственная деятельность неизбежно влечет засобой изменение естественного состава атмосферного воздуха за счет поступления в него выбросов вредных веществ техногенного происхождения.

Необходимо отметить, что стационарных постов за наблюдением состояния атмосферного воздуха на территории Благодатинского МО и Хвалынского муниципального района в целом – нет. Систематические стационарные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха не ведутся, поэтому дать действительную характеристику уровня загрязнения воздушного бассейна не представляется возможным.

В то же время на качество атмосферного воздуха на территории Хвалынского района оказывают влияние выбросы загрязняющих веществ различных классов	 опасности, поступающие в окружающую среду от передвижных и стационарных источников.

Основная доля в выбросах загрязняющих веществ в Благодатинском МО принадлежит автотранспорту, когда в атмосферу поступают углеводороды различного состава и твёрдые вещества (пыль).

Опережающий рост парка автомобильного транспорта по сравнению с развитием автомобильных дорог приводит к увеличению их загруженности, снижению средних скоростей движения и, как следствие, ухудшению экологической обстановки за счет загрязнения окружающей природной среды вредными выбросами. Кроме этого, ужесточение требований к безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение придорожных территорий химическими реагентами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Велика энергоемкость строительства и содержания автомобильных дорог, что также приводит к значительным объемам вредных выбросов в  атмосферу и нерациональному использованию природных ресурсов.

Доля автомобильного транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу всеми техногенными источниками достигает 45%.

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории МО являются предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции (КФХ).

По метеорологическому потенциалу загрязнения, территория Благодатинского МО относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха и характеризуется повторяемостью приземных инверсий до 40-60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость скорости ветра 0-4 м/сна высоте 500 м составляет 20-30%. Таким образом ,создаются равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

В целом территория муниципального образования по состоянию атмосферного воздуха может быть оценена как условно благоприятная. В перспективе, с учётом развития сельскохозяйственного производства, большого изменения состояния воздушного бассейна не предполагается.

Для охраны воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры защиты:

−	экологизацию технологических процессов;

−	очистку газовых выбросов от вредных примесей;

−	рассеивание газовых выбросов в атмосфере;

−	устройство санитарно-защитных зон;

−	архитектурно-планировочные решения и др.

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств предусматриваются организационно-правовые, архитектурно-планировочные, конструкторско- технические и эксплутационные мероприятия.

Согласно закону №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. №122-ФЗ от 22.08.2004 г.) «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание	 вредных (загрязняющих) веществ, в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

### 8.1.2 Состояние водных ресурсов. Водопотребление

К природным водным объектам Благодатинского МО относятся реки Терешка и Волга, а также их притоки, ручьи в разветвленной овражно-балочной сети, а также пруды-накопители в населенных пунктах.

По минерализации, химическому составу, стоковым характеристикам водные объекты МО могут быть использованы для водопоя скота и орошения. Только рр. Терешка и Волга, в Хвалынском МР, могут быть использованы для организации централизованного водоснабжения.

По морфологическим характеристикам, температурному режиму и санитарному состоянию наиболее благоприятны для целей рекреации являются рр. Терешка и Терса. Для организации отдыха в купальный сезон необходимо благоустройство пляжей и расчистка прибрежной подводной полосы.

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных	ресурсов и их загрязнение.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

- не очищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация). К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным Кодексом, введенным в	действие Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006 г (с изменениями  №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов. Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

Для хозяйственно-питьевых целей населением Благодатинского муниципального образования в основном эксплуатируются подземные воды с помощью артезианских скважин, каптажей родников и колодцев.

Вода во всех родниках на протяжении десятков лет имеет постоянный химический состав, обладает слабой щелочной реакцией, прозрачная, вкусная, без запаха, т.е. пригодна как для питьевых, так и для технических целей.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод	(промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

Территория Хвалынского района относится к восточной части Сурско- Хопёрского артезианского бассейна и расположена в Ульяновско-Саратовском гидрогеологическом районе. Гидрогеологический район характеризуется достаточно благоприятными условиями по наличию и распространению пресных подземных вод.

Широкое развитие на территории района получили водоносные комплексы верхнемеловых верхнехвалынских отложений. Подземные воды верхнемеловых, преимущественно туронских отложений часто выходят на дневную поверхность в виде родников, питая многочисленные ручьи, притоки p. Терешки. Местное население также широко используют (каптируют) родники для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносные комплексы верхнехвалынских аллювиальных отложений на территории района распространены по надпойменным террасам рек и широко используются в настоящее время в качестве централизованного водоснабжения.

По данным ФГУП «Волгагеология» (Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Приволжского федерального округа РФ (Саратовская область) за 2006 г.) прогнозные ресурсы подземных вод по Хвалынскому району составляют 38,6 тыс. м3/сут.,а средний модуль прогнозных ресурсов равен 0,76 м3/сут. на км2.

Таким образом, по условиям водоснабжения из подземных вод территория Благодатинского МО относится к благоприятной для промышленного и гражданского строительства, благоприятной для сельского хозяйства и отдыха населения.

### 8.1.3 Обращение с твердыми отходами

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной проблемой в Благодатинском муниципальном образовании. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

При неправильном захоронении отходы представляют угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема сбора, утилизации и размещения отходов.

На территории Благодатинского муниципального образования не зарегистрировано свалок твёрдых бытовых отходов. Ближайшая свалка ТБО находится в Северном МО. Свалка не имеет санитарно-эпидемиологического заключения.

Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил.

В Благодатинском МО зарегистрирован 1 действующий скотомогильник (яма Беккере). Санитарно-эпидемиологическое заключение на действующий скотомогильник отсутствует. Скотомогильник требует текущего ремонта и реконструкции.

Согласно требованиям Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Закона РФ «Об отходах производства и потребления», а также требованиям п. 4.1.1. ветеринарно-санитарных Правил «Сбор, утилизации и уничтожения биологических отходов», необходима в экстренном порядке модернизация, реконструкция или строительство новых типовых скотомогильников в населённых  пунктах муниципальных образований с прокладкой к ним подъездных путей.

### 8.1.4 Состояние природных ландшафтов и охрана растительного и животного мира

Общее состояние земель (сельскохозяйственных угодий) на территории Благодатинского МО следует оценить как относительно неблагоприятное, что связано, прежде всего, с экстенсивным землепользованием, снижением уровня культуры земледелия и резким сокращением агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

Ухудшение плодородия происходит за счет неправильного выполнения Агротехнических приемов обработки почв, несоблюдения зональных севооборотов, недостаточного внесения органических и минеральных удобрений. Так за последние 15 лет в Саратовской области резко снизилось применение минеральных и органических удобрений. Сельскохозяйственные предприятия области практически не занимаются повышением плодородия земель. Посевная  площадь сельскохозяйственных культур, с внесёнными органическими и минеральными удобрениями по Хвалынскому району в последние годы не превышала 2-3% к общей посевной площади.

Серьёзные экологические проблемы для многих ландшафтов Благодатинского МО возникли в связи с усилением общей антропогенной нагрузки в период 1960-1980 гг., которое происходило в основном за счет распашки земель, интенсивного использования естественных лугово-степных ценозов под пастбища, строительства промышленных предприятий и развития транспортных путей. В результате преобразований естественных ландшафтов, как правило, происходило изменение  видового разнообразия и уменьшение численности отдельных видов.

Среди растительных видов произрастающих на территории Хвалынского района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать: телиптерис болотный, политрихум обыкновенный (кукушкин лён), сфагнум плосколистный, ятрышник болотный, пальчатокоренник Фукса, дикран Бонжана, гипн бледнеющий, борец северный, климаций древовидный, кочедыжник женский, туидиум признанный, ковыль перистый, овсец Шелля, абиетинеллу елеобразную, пион тонколистный, страусник обыкновенный, рдест злаковый, майник двулистный, валериану волжскую, тимьян клоповый, кокушник длиннорогий, венерин башмачок, иву шерстистопобеговую и берёзу пушистую, солнцецвет меловой, качим волжский, иссоп меловой, тимьян клоповый, катран  Литвинова, астрагал волжский, лён уральский, эфедру двухколосковую, тортулу стенную, фаск  кривошеий, энкалипту скрученноплодную, а также многие другие виды растений с сокращающейся численностью.

Среди обитающих видов животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области, в районе можно встретить веретеницу ломкую и живородящую ящерицу, обыкновенную медянку, водяного ужа, гадюку Никольского, обыкновенного осоеда, скопу, змееяда, могильника, беркута, тетерева, кулика-сороку, филина, выхухоль русскую, кутору обыкновенную, белку, сурка степного, соню-полчок, рысь, косулю европейскую.

Однако в целом, степень хозяйственной нагрузки на территории Благодатинского МО оценивается как невысокая. Природные экосистемы на ее территории за счёт наличия различных элементов экологического каркаса (естественные  лугово-степные  растительные  сообщества, реки, пруды, защитные лесополосы) в полной мере позволяют сохранять продуктивный потенциал территории.

Видовая насыщенность флоры и фауны сохранившихся участков естественной растительности в долинах реки Терсы требуют повышенного внимания к вопросам её охраны. Для улучшения ситуации, по- видимому, необходимы дополнительные мероприятия по охране мест их обитания. Охрана природных ландшафтов и их обитателей, среди которых встречаются редкие виды растительного и животного мира, будет более действенной, если будут включены в зоны особого природоохранного режима, в которых	 предусматривается снижение антропогенной нагрузки и комплексные восстановительные мероприятия.

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

− снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

− возрождение высокотехнологичного земледелия с	 применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

− проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от водной эрозии;

− организовать развитие рекреационных зон в поймах р. Терешки;

− провести инвентаризацию наиболее перспективных участков для организации и развития местной сети особо охраняемых природных территорий Хвалынского района и расширения территории Национального парка «Хвалынский».

### 8.1.5 Основные источники негативных воздействий

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Благодатинского МО относятся следующие территории и функциональные объекты:

- сельскохозяйственные объекты: КФХ.;

-.сеть автомобильных дорог местного значения IV и V технической категории ;

- газопроводы и ГРС низкого давления;

- воздушные линии электропередачи, понизительные подстанции;

- линии связи, теле-радиообеспечения;

-.водопровод с оборудованными точками отбора воды в колонках;

-.организованные источники выбросов в атмосферу производственных и коммунальных объектов (котельные муниципального образования, мастерские с местами заправки сельскохозяйственной и транспортной техники ГСМ, проведения ТО и ТУ, мехтока);

-несанкционированные и организованные свалки ТБО в населенных пунктах, неорганизованные и организованные (оборудованные выгребные ямы, септики) объекты по отводу хозяйственно-бытовых сточных вод в селитебной территории;

- скотомогильник;

- кладбища.

# 9. Система обслуживания населения

## 9.1 Учреждения образования

### 9.1.1 Детское дошкольное образование

По данным образования Хвалынского муниципального района по итогам 2011 года в пределах Благодатинского муниципального образования нет ни одного детского дошкольного учреждения.

Таблица 9.1.2.1

Учреждения образования Благодатинского МО

| Название учреждения | Адрес | Год построй-ки | Проектная вмести-мость | Фактичес-кая вмести-мость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ с. Благодатное, детский сад | с. Благодатное, ул. Центральная, д.121 | 1979 | 20 | 9 | удовл. |

Потребность в детских учреждениях в Благодатинском МО составляет 17 мест.

### 9.1.2 Общеобразовательные школы

Проблемы развития системы общего образования в Хвалынском муниципальном районе и Благодатинском МО в основном те же, которые характерны для Саратовской области и страны в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, не высокая заработная плата учителей, резко сократившееся число	 учащихся, рост числа малокомплектных школ и т.д.

По данным за 2011 год образовательная сеть Благодатинского МО представлена одним структурным элементом образования – Благодатинской средней общеобразовательной школой.

Материально-техническое состояние здания школы удовлетворительно. Необходим ремонт здания.

Таблица 9.1.2.1

Учреждения образования Благодатинского МО

| Название учреждения | Адрес | Год построй-ки | Проектная вмести-мость | Фактичес-кая вмести-мость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ с. Благодатное | с.Благодатное, ул.Центральная,д.121 | 1979 | 464 | 40 | удовлет. |

Здание МОУ СОШ с. Благодатное построено в 1979 году. Общая численность мест в школе  составляет – 464 мест, фактически занято 40, т.е. загрузка МОУ СОШ составляет 9%.

Микрорайон муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы в с. Благодатное включает в себя обслуживание населённых пунктов Благодатинского МО (Нижняя Лебежайка, ст. Возрождение и др.).

Общеобразовательное учреждение в Благодатинском МО работает только в одну смену.

Серьезной проблемой развития образования вХвалынском районе является увеличение числа малокомплектных средних школ. В большинстве школ учится менее ста человек.

Особое значение для Хвалынского района (47% населения составляют жители села) имеет сельская школа. В целях	 обеспечения развития качественного образования на селе приоритетным направлением является создание базовых школ, оснащенных современным учебным оборудованием, компьютерами.

### 9.1.3 Специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования

В пределах Благодатинского муниципального образования нет ни одного учреждения дополнительного образования. Основу специальных учебных заведений и учреждений дополнительного образования в поселении выполняют учреждения, расположенные в районном центре – г. Хвалынске.

## 9.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

### 9.2.1 Амбулаторно-поликлиническое лечение

По данным здравоохранения Хвалынского муниципального района, на территории Благодатинского МО расположено 1 фельдшерско- акушерский пункт. (таблица 9.2.1.1).

Таблица 9.2.1.1

Учреждения здравоохранения Благодатинского МО (амбулаторно-поликлинические учреждения)

| Тип объекта (по умолчанию - ФАП) и его местоположение | Дата постройки | Износ объекта, % | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Благодатное | н.д. | 40 | Капитальный ремонт |

МУ «Благодатинский ФАП» - расположен в с. Благодатное. Обслуживает население всё МО.

Основным медицинским учреждением Хвалынского муниципального района является Центральная Районная Больница (г. Хвалынск, ул. Российской Республики, 73), которая осуществляет квалифицированное стационарное и амбулаторное лечение населения райцентра и обеспечивает обслуживание населения.

Таблица 9.2.1.2

Хвалынская центральная районная больница (ЦРБ)

| Специализация | Число больничных коек, ед. | Износ здания, помещений (%) | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Терапевтический корпус | 70 | 54 | Капитальный ремонт, Приобретение оборудования |
| Хирургическое отделение | 35 | 18 | Текущий ремонт, приобретение оборудования |
| Инфекционное отделение | 35 | 100 | Капитальный ремонт, Приобретение оборудования |
| Акушерско-гинекологическое отделение | 16 | 18 | Текущий ремонт, приобретение оборудования |
| Итого: | 156 | 47,5 |  |

Важно отметить и то, что обеспеченность врачами в Хвалынском муниципальном районе в 1,8 раза меньше принятого в стране соответствующего социального норматива (41 врач на 10 000 жителей). Обеспеченность средним медицинским персоналом (116,8) в районе  выше  нормативного  показателя (114,3).

Основной целью в области реформирования здравоохранения Саратовской области является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям  населения, современному уровню развития медицинской науки, а также имеющимся ресурсам. Имеющиеся в Хвалынском муниципальном районе амбулаторно-поликлинические учреждения пока не в состоянии обеспечить переход на профилактическую работу	в соответствии с рекомендациями Концепции развития здравоохранения.

Система оказания лечебно-профилактической помощи населению области предлагается в виде функционального единства сети учреждений на основе единых нормативных потребностей городского и сельского населения с дифференциацией их по различным уровням обслуживания, на каждом из которых располагаются соответствующие типы лечебно-профилактических учреждений.

Предлагаемая Гипрогором модель построения системы организации стационарной и амбулаторной медицинской помощи населению Саратовской области предусматривает четыре уровня обслуживания: областной, межрайонный, районный и местный.

Для Хвалынского муниципального района актуальны два последних уровня.

Районный уровень — на этом уровне обеспечивается квалифицированная медицинская помощь городским и сельским жителям района в местных многопрофильных больницах, инфекционных больницах или отделениях (при районных многопрофильных больницах), в родильных домах (отделениях районных многопрофильных больниц), в центральных поликлиниках при многопрофильных больницах, женских консультациях. Этот уровень обслуживания может предоставить только г. Хвалынск.

Местный уровень — на этом уровне врачебная амбулаторно-поликлиническая помощь городскому и сельскому населению оказывается в поликлиниках (отделениях) по месту жительства, а в сельской местности стационарная и амбулаторная помощь сельскому населению в участковых больницах с минимальным набором специальностей по терапии и педиатрии, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах.

### 9.2.2 Учреждения социального обеспечения

В Благодатинском МО нет ни одного объекта сферы социального обеспечения населения. Основу социальных учреждений выполняют объекты на территории г. Хвалынска, где существует сеть учреждений социальной защиты населения, которая предоставляет социально-значимые услуги.

Главная цель социально-экономической политики муниципального района — повышение уровня жизни, снижение дифференциации населения района по уровню доходов, реализации конституционных прав человека на образование, гарантированную бесплатную медицинскую помощь и обеспечение доступа всех социальных слоев населения к ценностям культуры.

В Хвалынском муниципальном районе расположены: ГУ «Хвалынский дом- интернат для престарелых и инвалидов», ГУ «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГУ ЦСОН «Социально-реабилитационное отделение» (пос. Возрождение), ГУ ЦР «Пещера монаха» (г. Хвалынск). Кроме того функционируют санатории «Родник» и «Черемшаны-1», дом отдыха «Черемшаны-2».

## 9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В Благодатинском МО спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты расположены в Благодатинской школе. Обеспеченность населения спортивными сооружениями (спортивный комплекс, стадионы, специализированные спортивные залы) решается за счёт имеющихся сооружений в г. Хвалынске.

## 9.4 Учреждения культуры и искусства

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории.

Таблица 9.4.1

Учреждения культуры Благодатинского МО

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость; кол-во посад. мест в зале | Фактическая вместимость; кол-во томов, эксп. | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК «Благодатинский сельский Дом культуры» | с.Благодатное,ул.Центральная,д.133 | 1967 | 220 210 | 220 | удовлетвори тельное, требуется ремонт пола в фойе |
| Благодатинская сельская библиотека-филиал МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | с. Благодатное, ул. Центральная, д.133 | 1967 | 35 | 10870 | удовлетворительное |
| Возрожденческая сельская библиотека-филиал МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова | ст. Возрожение, ул. Железнодорожна, д.25 «А» | 2010 | 20 | 4100 | удовлетворительное |

Из-за слабой материально-технической базы учреждений отрасли, сдерживающим фактором развития культуры Благодатинского МО и района в целом является разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения.

Услугами уникальных учреждений культуры и искусства (концертных залов, универсальных спортивно-зрелищных залов и др.) МО обеспечено посредством соответствующих объектов в г. Хвалынске.

Культура — важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, один из основополагающих факторов социально- экономического развития государства и становления гражданского общества.

Целью государственной	 культурной политики является развитие и реализация духовно-нравственного потенциала нации как основы ее целостности, устойчивости и динамичного развития.

Состояние духовной сферы тесно связано и во многом зависит от развитости культурной инфраструктуры — сети театров, концертных залов, библиотек, музеев и т.п. Уровень посещаемости такого рода учреждений свидетельствует о степени развитости духовных потребностей населения и является индикатором, отражающим состояние объектов	региональной культурной инфраструктуры.

Региональный (областной) уровень — культурно-просветительские учреждения эпизодического пользования: театры, музеи, концертные и выставочные залы, а также объекты уникального характера. Расположены в г. Саратове (зона их обслуживания — 3,5-4 часа транспортной доступности).

Районный уровень: районный дом культуры, краеведческий музей, дом детского творчества, библиотеки и другие учреждения, которые размещаются в центре муниципального района – г. Хвалынске.

Местный уровень: сельский клуб (с филиалом библиотеки) необходимо предусматривать в каждом населенном пункте.

## 9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

### 9.5.1 Предприятия торговли

По данным Администрации Хвалынского МР, на территории Благодатинского МО расположено 2 предприятия торговли.

Таблица 9.5.1.1

Предприятия торговли Благодатинского МО

| Название | Адрес | Профиль предприятия | Количество работников | Площадь помещения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Муравьев А.А. | с. Благодатное ул.Центральная,133 | розничная торговля | 1 | 25,0 |
| ИП Кузьмина И.В. | с. Благодатное ул.Магистральная,41 | розничная торговля | 1 | 31,0 |
| ИП Хуббиев Р.Н. | с. Благодатное ул.Центральная,81 | розничная торговля | 1 | 45,0 |
| ИП Бахтиев М.А. | ст. Возрождение ул. Железнодорожная, 96 «а» | розничная торговля | 1 | 127,0 |
| ИП Кузнецова Е.К. | ст. Возрождение ул. Железнодорожная, 100 | розничная торговля | 1 | 18,0 |
| ИП Колдыркаева С.А. | ст. Возрождение ул. Железнодорожная, 98 | розничная торговля | 1 | 22,0 |
| ВСЕГО: | - | - | 6 | 268 |

Общая площадь предприятий торговли – 268 м2, (торговая площадь по СНиП 2.07.01-89* равна 258,8 м2) что выше рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* показателя. Потребность для Благодатинского МО согласно СНиП 2.07.01-89* должна составлять 230,4 м2. Количество занятого населения в торговле – 4 человека.

Учреждения торговли в МО представлены только первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах с. Благодатное. В с. Нижняя Лебежайка Благодатинского МО предприятий торговли не зарегистрировано. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках.

Учреждения периодической ступени обслуживания (рыночные комплексы) в МО не представлены.

Объектами торговли уникальной ступени обслуживания муниципальное образование обеспечено за счёт Хвалынских объектов, таких как торговые комплексы, рынок и другие.

В целом развитие торговли идёт динамично, строительство новых объектов и реконструкция существующих происходят в соответствии с требованиями рынка – обеспечения соответствующего предложения на имеющийся в поселении спрос.

### 9.5.2 Предприятия бытового обслуживания

По данным Администрации МО, на территории Благодатинского МО предприятий бытового обслуживания не зарегистрировано.

| Название | Адрес | Профиль предприятия | Количество работников, операционных окон, кресло и т.д. | Площадь помещения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО-филиал АКСБ РФ (ОАО) Вольское отделение №0242 СБ РФ Благодатнское ОКВКУ № 242/108 | с. Благодатное, ул.Центральная,д.135 |  | 1 | 25,4 |
| Отделение почтовой связи Благодатинское ОСП «Вольский почтампт» УФПС Саратовской области- филиал ФГУП «Почта России» | с. Благодатное, ул. Центральная, д.135 |  | 2 | 40,0 |
| Отделение почтовой связи Возрожденческое ОСП «Вольский почтампт» УФПС Саратовской области- филиал ФГУП «Почта России» | ст. Возрождение ул. Железнодорожная |  | 1 | 41,0 |

## 9.6 Коммунальные объекты

Гостиницы.

На территории Благодатинского МО гостиничные комплексы отсутствуют. Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.0189* количество мест в гостиницах устанавливается из расчётов: на 1 тыс. чел. населения – 6 мест. Для Благодатинского МО количество мест в гостиницах должно составлять 5 мест.

Общественные уборные.

Благодатинское муниципальное образование не имеет общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 1 прибор на 1 тыс. чел.

Бани.

В МО не имеется бани. Потребность согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* для Благодатинского МО составляет 10 мест.

Кладбища.

На территории Благодатинского МО имеется 5 кладбищ, общей площадью 11 га.

Пожарное депо.

По данным отдела органа Госпожнадзора Благодатинского МО в пределах поселения имеется пожарное депо по ул. Колхозная. По нормам пожарной безопасности для Благодатинского МО необходимо 2 пожарных автомашины.

# 10. Строительный комплекс

В геологическом и орографическом отношении территория Благодатинского МО крайне сложна. Ввиду чего благоприятные территории для строительства промышленных и гражданских объектов располагаются небольшими участками на водораздельных пространствах и их пологих склонах.

Территории, неблагоприятные для застройки — крутые склоны, овраги, поймы рек развиты повсеместно.

По климатическим условиям в целом территория Благодатинского МО не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского и промышленного строительства. С учетом господствующих ветров, при размещении нового промышленного и гражданского строительства предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, необходимо располагать к востоку и юго-востоку от селитьбы.

По условиям водоснабжения из подземных вод территория Хвалынского района относится к благоприятной для промышленного и гражданского строительства, благоприятной для сельского хозяйства и отдыха населения.

При использовании территории Благодатинского МО необходимо учитывать экзодинамические процессы и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение. Хозяйственная деятельность человека, как мощный фактор воздействия на природную среду, сегодня стала главной причиной активизации многих природных процессов и явлений, провоцирующих возникновение в крае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 10.1 Производство строительных материалов

В Благодатинском муниципальном образовании имеются исключительно благоприятные геологические предпосылки для расширения минерально-сырьевой базы, пригодной для производства строительных материалов.

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого района.

Ниже приведены сведения о месторождениях твёрдых полезных ископаемых, их геологическая характеристика и запасы согласно банка данных ресурсной базы Саратовской области по состоянию на 01.01.2007 г.:

Глинистое сырьё

- Элеваторное месторождение четвертичных суглинков расположено в 25 км севернее г. Хвалынска, между пос. Возрождения и ж.-д. ст. Возрождение. Мощность отложений — 6 м. Промышленные запасы по категории С2 — 4080 тыс. м3. Месторождение не разрабатываемое.

Главным административным, многофункциональным центром Хвалынского муниципального района Саратовской области является г. Хвалынск.

В отраслевой структуре промышленного производства МО г. Хвалынска строительство занимает немаловажное место.

Промышленность строительных материалов в МО представлена одним кирпичным заводом.

## 10.2 Подрядно-строительные организации

На территории Благодатинского МО собственных подрядно-строительных организаций нет.

Основную подрядно-строительную деятельность на территории МО осуществляют организации, расположенные в г. Хвалынске.

10.3 Жилищно-гражданское строительство

По данным Администрации Хвалынского муниципального района жилищное строительство в Благодатинском МО представлено только индивидуальным. Нового строительства в МО практически не ведётся. В целом же, население Благодатинского МО неплохо обеспечено жилищной площадью. По сравнению с другими МО Хвалынского района, неплохо выглядит и благоустройство жилищной площади, хотя и отстаёт от показателей районного центра г. Хвалынска.

В с. Благодатное объекты обслуживания населения в социально-культурной и бытовых сферах следует размещать в пределах селитебной застройки. Основная часть необходимого нового жилищного строительства в сельских населённых пунктах района, учитывая демографическую ситуацию и высокий процент износа зданий, должна размещаться на реконструируемых территориях.

# 11. Инженерная инфраструктура

## 11.1Водоснабжение и водоотведение

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования Благодатинского МО, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых населенных пунктов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Хозяйственно-питьевое	 водоснабжение	Хвалынского		района осуществляется	преимущественно	за	счёт	подземных	вод,		в	отдельных населённых	пунктах	района	для		хозяйственно-питьевого	водоснабжения используют поверхностные источники.

Для водоснабжения из подземных источников в районе наиболее широко

используются подземные воды верхнемеловых и современных аллювиальных водоносных комплексов.

### 11.1.1 Водоснабжение

Водоснабжение Благодатинского МО осуществляется из артскважины. Централизованное водоснабжение имеется только в центре МО - водонапорных башен нет. Остальные сёла  не имеют централизованного водоснабжения.

Водопроводные сети:

- Протяженность водопроводных сетей – 3 км;

Схем водоснабжения, разработанных специализированной организацией, не имеется.

Источники водоснабжения населения района работают по принципам:

1. скважина - погружной насос водопроводная сеть – потребитель;

2. скважина (самоизлив) - водопроводная сеть – потребитель;

3. скважина (самоизлив) - водопроводная сеть – водоразборная колонка.

Питьевая вода доставляется потребителям по распределительной сети водопровода.

Выводы:

1. Количество хозяйственной питьевой воды соответствует нормам и потребностям населения.

2. Недостаточная сеть централизованного водопровода.

3. Отсутствуют станции ожелезнения и очистки воды.

4. Водопроводные скважины подлежат капремонту.

### 11.1.2 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

### 11.1.3 Водоотведение

Населённые пункты Благодатинского МО не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно – бытовых сточных вод. В населенных пунктах канализованы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

В центре МО необходимо устройство систем водоотведения с учетом их рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации систем.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ "Об охране окружающей природной среды", Закона РФ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

## 11.2 Газоснабжение

Источником газоснабжения Хвалынского муниципального района является природный  газ,  который  подается  в  район  по  отводу  от  магистрального газопровода  Челябинск  –  Петровск  ∅273 мм  Р=7,5 Мпа.  Распределение  газа производится через газораспределительные станции (ГРС).

От отвода магистрального газопровода Челябинск – Петровск запитаны:

−	ГРС Поповка, 1,3 км юго–западнее ж.-д. ст. Кулатка;

−	ГРС Хвалынск, 0,1 км севернее г. Хвалынск.

От газораспределительных станций газ по газораспределительным сетям поступает на ГРП и ГРПШ населенных пунктов района

В газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации	котельных	и	промпредприятий.	На	индивидуально-бытовые, хозяйственные  нужды  и  местное  отопление  давление  газа  снижается  до

0,003 МПа.

Существующая система газоснабжения четырех, трех и двухступенчатая. Распределение  газа  осуществляется  по  газопроводам  четырех  давлений  — высокого I категории — 1,2 МПа, высокого II категории — 0,6 МПа, среднего —,3 МПа, низкого — 0,005 МПа.

Существующие показатели расхода газа в МО

| Наименование населенных пунктов | Всего населенных пунктов | Подвод газа осуществлен | Максимальный расход газа, м³/ | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность газопроводов, км | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме- нование | Кол-во |  |  |
| Благодатинское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Благодатное | 5 | 1 | 692,3 | ГРПШ | 7 | 0,964 | 110 |
| ж.-д. ст. Возрождение |  |  | нет | нет | нет | - | - |
| ж.-д. раз. Вязовый Гай |  |  | нет | нет | нет | - | - |
| с. Нижняя Лебежайка |  |  | нет | нет | нет | - | - |
| пос. Пограничный |  |  | нет | нет | нет | - | - |

Газопровод к с. Благодатное – подземный, протяжённостью 1 км, диаметром 110 мм, проектное давление 0.6 мПа, трубы п/э, постройки 1996г.

Характеристики ГРП/ГРПШ

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Форма собственности: На балансе филиал — треста «Балаковомежрайгаз» |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Апалиха | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 2001 |
| 4 | с. Благодатное | ГРПШ | РДНК-400 РДГК-10 РДБК1-50 | 4 2 1 | 2006 2006 2006 |

## 11.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов Благодатинского  МО осуществляется как централизованно - от муниципальных котельных, так и автономно - печное и электроотопление.

## 11.4 Энергоснабжение

Электроснабжение	Хвалынского	муниципального	района	в	настоящее

время	осуществляется		от		 Саратовской	энергосистемы,	 через электроподстанции	110,	 35,	10 кВ,		принадлежащие	энергоснабжающей компании		ОАО	«МРСК	Волги»	и	связывающие		их	воздушные	линии электропередач следующими способами:

Для  ПС Благодатинская — от ПС «Возрождение»-220/35/10 кВ.

Таблица 11.4.1

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ Северо-Восточного производственного отделения филиала «Саратовские электрические сети ОАО «МРСК Волги» (Хвалынские РЭС) на территории Северного МО

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | №отпайки ВЛ-10 кВ | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ- 0,4 кВ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВЛ-10 кВ №1003 от ПС «Возрождение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Таблица 11.4.2

Сведения объектов электроснабжения в существующих границах муниципальных образований

| № п/п | Наименование МО | Наименование электроподстанций | Протяженность ВЛ-35 кВ, км | Протяженность ВЛ-10 кВ с учетом 0,4 кВ, км | Количество ТП (КТП) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Северо- Восточные ЭС | Абонентов |
| 1 | Муниципальное образование г. Хвалынск | «Хвалынская»-35/10 | 39,52 | 65,68 | 26 | 11 |
| 2 | Алексеевское | «Алексеевка»-35/10 | 24,05 | 140,07 | 23 | 20 |
| 3 | Апалихинское | - | - | 52,95 | 14 | 2 |
| 4 | Благодатинское | - | - | 48,35 | 17 | - |
| 5 | Возрожденческое | «Возрождение»-220/35/10 | 16,85 | 17,36 | 17 | 1 |
| 6 | Горюшинское | - | - | 12,0 | 7 | - |
| 7 | Елшанское | «Елшанка»- 5/10 | 6,33 | 97,06 | 27 | 3 |
| 8 | Северное | - | - | 28,28 | 10 | 1 |
| 9 | Сосново-Мазинское | «Сосновая Маза»-35/10, «Акатная Маза»-35/10 | 34,05 | 106,09 | 28 | 1 |
| Итого: |  |  | 120,8 | 567,84 | 169 | 39 |

Все  потребители  электроэнергии  в  Хвалынском  муниципальном  районе согласно выданным им техническим условиям и договору на электроснабжение являются потребителями третьей категории, допускающие согласно п. 1.2.21

ПУЭ перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены

поврежденного элемента системы электроснабжения, продолжительностью до 1  суток.

## 11.5 Связь

Почтовые отделения отделение в МО  размещаются в с. Благодатное, ст. Возрождение.

Услуги	электросвязи	и телевидения жителям	Хвалынского муниципального района предоставляет компания ОАО «ВолгаТелеком» (Саратовский филиал).

Обеспеченность телефонной связью в МО

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 чел. | Существующая плотность на 01.01.2006 | Существующие объекты АТС | Год установки | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Благодатное | 12,74 | 22,75 | АТСК 50/200 | н.д. | ОАО «ВолгаТелеком» | 43 | Строительство линейно-кабельных сооружений |

Услуги	подвижной	(сотовой)	связи	жителям	Хвалынского	района предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО  «МСС-Поволжье»  (Мегафон);  Филиал  ОАО  «ВымпелКом»  в  г. Саратове (Билайн).

# 12. Транспортный комплекс

## 12.1 Внешний транспорт

С. Благодатное - административный центр Благодатинского муниципального образования. Внешний транспорт в МО представлен двумя видами –автомобильным и железнодорожным.

Большая протяженность территории Хвалынского муниципального района, низкая численность населения и удаленность населенных пунктов, являются факторами, сдерживающими развитие транспортной инфраструктуры.

Большое значение для экономического развития муниципального образования играют дороги. Основная задача, которая решалась в Хвалынском муниципальном районе - это создание развитой внутрихозяйственной автодорожной сети, ибо в силу специфики расположения населенных пунктов района, главным видом внутрирайонного транспорта является автомобильный.

### 12.1.1 Железнодорожный транспорт

Территория Хвалынского муниципального района обслуживается Приволжской железной дорогой. Вдоль побережья р. Волги проходит	 построенная в годы войны железная дорога Волгоград-Саратов-Казань, связывающая поволжские регионы страны между собой и обеспечивающая выход к Черному морю и на Кавказ. От станции Сенная в южном (на Саратов) направлении магистраль электрифицированная двухпутная, а по территории Хвалынского района в направлении на Сызрань – однопутная неэлектрифицированная. Протяженность дороги в границах района — 67 км.

Перечень станций, расположенных на территории района, приведен в таблице 12.1.1.1

Таблица 12.1.1.1

Характеристика железнодорожных станций Хвалынского МР

| №п/п | Наименование станции | Назначение станции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дубовый Гай | Промежуточная |
| 2 | Кулатка | Промежуточная |
| 3 | Вязовый Гай | Промежуточная |
| 4 | Возрождение | Грузовая |
| 5 | Затон | Промежуточная |

Ближайшая промежуточная железнодорожная станция – «Возрождение» находится в 1 км на север от Благодатинского муниципального образования.

Железнодорожная станция Приволжской железной дороги – станция «Возрождение» является одной из крупнейших на ветке Сенная–Сызрань. Находится в 1 км от Апалихинского МО

### 12.1.2 Водный транспорт

В Благодатинском муниципальном образовании Хвалынского МР водного транспорта не существует. Река Терешка, протекающая по с. Благодатное, является несудоходной.

### 12.1.3 Воздушный транспорт

Собственного аэропорта Благодатинское МО и Хвалынский МР не имеет, также отсутствуют вертолетные площадки. Воздушный пассажирский транспорт для перевозки населения используется через аэропорт города Саратова.

Учитывая значительную удаленность Хвалынского района от областного центра необходимо строительство вертодрома поблизости от г. Хвалынска.

Вертодром будет использоваться	 как при оказании неотложной медицинской помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций так и для туристического, экскурсионного и бизнес обслуживания.

### 12.1.4 Автомобильный транспорт

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период дорожная сеть Хвалынского МР представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального и местного значения.

Основная доля перевозок грузов и особенно пассажиров падает на автомобильный транспорт, как наиболее доступный вид транспорта.

Село Благодатное находится в 20 км от районного центра г. Хвалынска и в 250 км от областного центра – г. Саратова. На территории Благодатинского МО автомобильные дороги общего пользования федерального значения отсутствуют. Муниципальное образование находится  в 16, км от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Сызрань-Саратов-Волгоград, которая проходит в восточной части Хвалынского муниципального района с северо-востока на юго-запад вдоль р. Волги.

Все остальные дороги общего пользования, проходящие по МО, являются дорогами общего пользования муниципального значения.

Техническое состояние многих дорог находится в неудовлетворительном состоянии, дороги местного значения практически не имеют твердого покрытия, что препятствует транспортному сообщению в ненастную погоду. К недостаткам дорожной сети Хвалынского муниципального района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными муниципальными образованиями района осуществляется со значительными перепробегами.

Бюджет Хвалынского МР не позволяет самостоятельно планировать развитие дорожной сети, в связи с чем необходимо проводить работу по привлечению средств из федерального и республиканского бюджетов на развитие дорожной инфраструктуры в районе.

## 12.2 Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть Благодатинского МО представляет собой неправильно- прямоугольную схему. Существующая уличная сеть делит территорию с. Благодатное на мелкие кварталы. По данным администрации, улично-дорожная сеть МО представлена в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1

Перечень улиц в населенных пунктах Благодатинского МО

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Собственник | Протяженность/ширина, км/м | Интенсивность движения | Вид покрытия | Площадь покрытия,тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Благодатное | Центральная | администрация Благодатинского МО | 3,2/4 |  | асфальтбетон-щебень | 12,8 |
|  | Юбилейная |  | 1/4 |  | асфальтбетон | 4,0 |
|  | Магистральная |  | 1,2/4 |  | асфальтбетон | 4,8 |
|  | Луговая |  | 0,7/4 |  | грунт | 2,8 |
| ст. Возрождение | Первомайская |  | 1,5/4 |  | асфальт | 6,0 |
|  | Железнодорожная |  | 1,2/4 |  | щебень | 4,8 |
|  | Кооперативная |  | 0,7/4 |  | грунт | 2,8 |
|  | Землянникова |  | 1/4 |  | грунт | 4,0 |
|  | Титова |  | 1/4 |  | грунт | 4,0 |
|  | Гагарина |  | 0,6/4 |  | грунт | 2,4 |
|  | Терешковой |  | 0,5/4 |  | грунт | 2,0 |
|  | Безымянная |  | 0,5/4 |  | грунт | 2,0 |
|  | Малая Садовая |  | 0,5/4 |  | грунт | 2,0 |
| ж/д разъезд Вязовый Гай | Мира |  | 0,4/4 |  | грунт | 1,6 |
| п.Пограничный | Железнодорожная |  | 0,2/4 |  | грунт | 0,8 |
| с. Н.Лебежайка | Заречная |  | 0,6/4 |  | грунт | 2,4 |
| ИТОГО |  |  | 13.4 |  |  |  |

Протяженность дорог с твердым покрытием – 5.4 км.

По данным на Благодатинское МО, улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена 15 улицами общей протяженностью примерно в 13,4 километров.

### 12.2.1.Нагрузки на улично-дорожную сеть

В среднем интенсивность движения транспортных средств по улицам Благодатинского муниципального образования умеренная (по предоставленным данным). В настоящее время отсутствуют данные исследований, позволяющие объективно оценить размеры транспортных потоков в пределах Благодатинского МО.

Ввиду того, что работы по определению размеров транспортных потоков не входили в объем работ по генеральному плану, определенный техническим заданием, в настоящей работе оценка транспортных потоков проводилась на основе визуальных обследований внутренних дорог, проведенных авторами.

### 12.2.2 Искусственные сооружения

Искусственные сооружения Благодатинского МО представлены в таблице 12.2.2.1.

Таблица 12.2.2.1.

Искусственные сооружения Благодатинского МО

| Вид (мост, путепровод, труба) | Адрес, месторасположение | Материал | Ширина проезжей части и тротуаров, м | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мост | п.Пограничный | бетон | 5 | 20 |
| мост | автодорога ст. Возрождение- с. Благодатное | бетон | 5 | 20 |
| мост | с.Благодатное-с.Н.Лебежайка | металл | 4 | 14 |
| труба 3 шт | Благодатное –Н.Лебежайка | бетон | 5 | 10 |
| труба 2 шт | Благодатное-ст.Возрождение | бетон | 5 | 4 |
| труба 5 шт | Благодатное-Пограничный | бетн | 5 | 15 |

### 12.2.3Организация транзитного движения

Транзитного движения на территории Благодатинского МО не имеется.

| Наименование дороги | Протяженность в границах поселения, км |
| --- | --- |
| с.Благодатное- ст.Возрождение | 10 |
| с.Благодатное- п.Пограничный- ж/д разъезд Вязовый Гай | 15 |
| с.Благодатное- с.Н.Лебежайка | 3 |

Таблица 12.2.3.1

Дороги, рекомендуемые к строительству в Благодатинском  МО

| Наименование дороги | Протяженность, км |
| --- | --- |
| I. Внутрипоселковые автомобильные дороги |  |
| с. Благодатное Центральная | 2,3 |
| Луговая | 0,7 |
| ст. Возрождение Железнодорожная | 1,2 |
| Кооперативная | 0,7 |
| Землянникова | 1,0 |
| Титова | 1,0 |
| Гагарина | 0,6 |
| Терешковой | 0,5 |
| Безымянная | 0,5 |
| II. Дороги между населенными пунктами |  |
| с. Благодатное- ст. Возрождение | 10 |
| с. Благодатное- п. Пограничный- ж/д разъезд Вязовый Гай | 10 |
| с. Благодатное- с. Н.Лебежайка | 5 |

## 12.3 Поселковый транспорт

### 12.3.1 Автомобильный парк посёлка

По данным ГИБДД, сведения о составе автопарка Благодатинского МО представлены в таблице 12.3.1.1.

Таблица 12.3.1.1

Состав автопарка Благодатинского МО

| Вид автотранспортных средств | Количество |
| --- | --- |
| Общее количество автотранспортных средств, шт. | 56 |
| в т.ч. грузовых | 7 |
| в т.ч. автобусов | 0 |
| в т.ч. легковых | 49 |
| Из них в личной собственности граждан, шт. | 47 |
| в т.ч. грузовых | 3 |
| в т.ч. автобусов | 0 |
| в т.ч. легковых | 44 |
| Количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (на 1000 жителей) | 0,044 |

### 12.3.2 Общественный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в Хвалынском муниципальном районе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Основным автохозяйством района является ОАО «Хвалынское	АТП». Период осуществления пассажирских перевозок – круглый год.

Предприятия автосервиса в районе представлены автозаправочными станциями, станциями технического обслуживания, придорожными мотелями.

Перечень автозаправочных станций, расположенных на территории района, приведен в таблице 12.3.2.2.

Таблица 12.3.2.2

Автозаправочные станции на территории Хвалынского МР

| № п/п | Наименование и собственник объекта | Дислокация | Тип АЗС | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №36 ООО «Хвалынское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» | Автодорога Хвалынск-Ивановка- Алексеевка-а/д "Сызрань- Саратов-Волгоград"(южнее г. Хвалынска—2 км) | АЗС | 2 |
| 2 | АЗС №187 ООО «Хвалынское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» | Перекресток автодорог А/пк с.Елшанка- с.Поповка-с.Старая Лебежайка от а/д"Хвалынск- Сосновая Маза- Акатная Маза" и Сызрань-Саратов- Волгоград | АЗС | 4 |
| 3 | АЗС №1ООО«Хвалынское Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» | г. Хвалынск, ул. Верхняя Слободка, 150 | АЗС | 2 |
| 4 | АЗС №169 ООО «Хвалынское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» | Перекресток автодороги Сызрань- Саратов—Волгоград и Автоподъезда от а/д"Сызрань- Саратов-Волгоград" к с.Черный Затон | АЗС | 2 |
| 5 | АЗС ИП Зенюков М.И. | Территория КФХ «Садовый» | АЗС | 2 |
| 6 | АЗС ИП Большаков А.Л. | г. Хвалынск, ул. Хвесина | АЗС | 2 |
| 7 | АЗС ИП Скворцов С.Ф. | 86 км автодороги Сызрань- Саратов-Волгоград | АЗС | 2 |
| 8 | ООО«Гидроком-1» | г. Хвалынск, ул. Ленина | АЗС | 2 |
| 9 | АЗК-34Лукойл | Перекресток автодорог Сызрань- Саратов—Волгоград и Хвалынск- Ивановка-Алексеевка-а/д "Сызрань-Саратов-Волгоград" | АЗС | 3 |
| 10 | ГАЗС ИП КамьяновА.С. | Перекресток автодорог А/пк с.Елшанка- с.Поповка-с.Старая Лебежайка от а/д"Хвалынск- Сосновая Маза- Акатная Маза"и Сызрань-Саратов- Волгоград | ГАЗС | 1 |
| Всего: |  |  | АЗС/ ГАЗС | 21/1 |

Суммарная мощность автозаправочных станций составляет 22 колонки.

Техническое обслуживание автомобилей производится на СТО, перечень которых приведен в таблице 12.3.2.3.

Таблица 12.3.2.3

Станции технического обслуживания Хвалынского МР

| № п/п | Название объекта | Принадлеж-ность | Место дислокации | Тип помещения (типовой проект, приспособленное помещение) | Кол-во постов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция технического Обслуживания «Лагуна» | ИП Прилепский Ю.Н. | г.Хвалынск, ул.Советская,346а | Приспособ-ленное | 3 |
| 2 | Станция технического обслуживания | ИП БуяновА.Л. | г.Хвалынск, ул.Советская,71 | Приспособ-ленное | 2 |
| 3 | Станция технического обслуживания | ООО «Баск» | г.Хвалынск, ул.Революцион-ная, 2а | Приспособ-ленное | 1 |
| 4 | Станция технического обслуживания | ИП Скворцов С.Ф. | Автодорога Сызрань-Саратов- Волгоград | Типовое | 2 |

Суммарная мощность станций технического обслуживания автомобилей составляет 8 постов.

Перечень мотелей приведен в таблице 12.3.2.4.

Таблица 12.3.2.4

Придорожные мотели и кемпинги Хвалынского МР

| № п/п | Место дислокации | Тип (кемпинг, мотель) | Вместимость, машино-мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Пещера монаха» | Мотель | 20 |
| 2 | «Родник» | Мотель | 12 |
| 3 | Хвалынский горнолыжный курорт | Мотель | 123 |
| 4 | ООО ГК «Ривьера» | Мотель | 8 |
| 5 | Автодорога Сызрань-Саратов-Волгоград | Мотель | 4 |

Такси.

Весь таксомоторный парк Благодатинского МО полностью находится в частных руках, все автомобили такси находятся в частной собственности физических лиц. Хранение автомобилей осуществляется, как правило, силами владельцев в обычных гаражах и на приусадебных участках.

### 12.3.3 Организация мест стоянки и долговременного хранения поселкового транспорта

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан.

Гаражно-строительные кооперативы и автостоянки не зарегистрированы. Отсутствуют данные о количестве автомобилей, обеспеченных местами стоянки и долговременного хранения.

# 13. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Благодатинского МО представляет собой комплекс мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования.

Проведя оценку рельефа, геологических и гидрологических условий, а также согласно принятым планировочным решениям, инженерная подготовка территории поселения включает следующие мероприятия:

1. Организация рельефа;

2. Организация поверхностного стока;

3. Защита территории от подтопления;

4. Благоустройство оврагов и водоемов.

## 13.1 Организация рельефа

Организация рельефа или вертикальная планировка территории обеспечивает отвод поверхностных вод, нормативные условия для движения транспорта и пешеходов на улицах и перекрестках.

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими, за исключением участков, где требуется изменение по условиям проекта.

Вертикальной планировкой намечено высотное решение транспортных пере-сечений через ручьи и овраги – это дамбы с водопропускными трубами, либо мосты.

Отсутствие уклонов естественного рельефа или его превышение допустимых норм для создания благоприятных условий формирования архитектурно-пространственного облика застройки и обеспечения нормальных условий для поверхностного водоотвода и условий движения транспорта, вызвало необхо-димость проведения земляных работ в виде подсыпки, либо срезки грунта.

## 13.2 Организация поверхностного стока

Важным элементом инженерной подготовки проектируемой и существующей территории является тщательная организация стока поверхностных вод.

В Благодатинском МО отвод поверхностного стока закрытой дождевой канализацией не организован. Очистные сооружения отсутствуют.

Организация поверхностного водоотвода осуществляется в результате выполнения мероприятий по вертикальной планировке, благоустройству внутрирайонных территорий и устройству системы дождевой канализации. Сток поверхностных вод организуется по лоткам проезжих частей улиц на рельеф.

Закрытая система водоотвода наиболее совершенна и отвечает самым высоким требованиям благоустройства территории. Она организует сброс поверхностных вод через очистные сооружения в открытые водоемы, что обеспечивает охрану водоемов от загрязнения.

Для открытой системы водоотвода водостоками служат уличные бордюрные лотки, кюветы и канавы. На перекрестках улиц и на въездах в кварталы устраиваются переездные мостики или трубы мелкого заложения. На местах выпуска воды в овраги должны быть проведены соответствующие мероприятия, исключающие размыв склона оврага, такие как устройство гасителей, неразмываемых водостоков, озеленение склонов путем посадки деревьев и кустарников.

## 13.3 Мероприятия по защите от затопления

Подтоплению и заболачиванию в первую очередь подвержены территории, приуроченные к пойме рек.

Для защиты территории от подтопления предусматривается проведение комплекса мероприятий: организация дренажной системы, подсыпка территории, вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока.

В соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 норма осушения территории под застройку капитального типа принимается равной 2 м. В основном, на территории города уровень грунтовых вод преимущественно расположен ниже данной отметки. Участки с глубиной залегания менее 2 м и верховодка, имеют локальное распространение и потому специальные мероприятия по осушению территории не закладываются.

Правильная организация стока и высокий уровень благоустройства застраиваемой территории будут способствовать снижению горизонта подземных вод в пределах рассматриваемой площади.

## 13.4 Благоустройство оврагов и водоемов

К территориям с особыми природно-техногенными условиями отнесены склоны и долины глубоковрезанных ручьев, логов и оврагов, расчленяющих поверхность города. Эти территории в ненарушенном природном состоянии подвержены размыву и разрушению склонов потоками дождевых и талых вод, подмыву берегов и русла потоками ручьев, оврагообразованию, переувлажнению подножий склонов и заболачиванию.

В настоящее время эти территории, используемые под огороды в частной застройке, садово-ягодные кооперативы, овощные ямы, гаражи, подвержены и негативному влиянию хозяйственной деятельности человека.

Для создания благоприятных условий использования территории проектом предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству оврагов и предотвращению их дальнейшего развития:

- Тщательная организация поверхностного стока на прилегающих к склонам территориях.

- Крутые склоны оврагов уположить и укрепить посевом трав, посадкой насаждений древесно-кустарниковых пород.

- Каптаж родников.

- Частичная засыпка отвершков оврагов с уплотнением грунта и организацией водоотвода (при градостроительной целесообразности).

Также проектом предлагается комплекс основных мероприятий по благоустройству  водотоков и водоемов на территории города:

- Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос

- Расчистка русел водотоков, частичное дноуглубление;

- Укрепление отдельных разрушающихся участков берегов.

- Ликвидация выпусков неочищенных промышленных стоков с территорий предприятий, аварийных сбросов хозяйственно-фекальной канализации.

# 14. Благоустройство

Основные направления, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение как городского, так и сельского благоустройства очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения в городе или селе, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства административного центра поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

В пределах застроенной части населённых пунктов выделяется селитебная территория, промышленно-коммунальная, транспортная территория.

В основном, в застроенной части населённых пунктов расположены рекреационные территории. Вне пределов застроенной части населённых пунктов, но в пределах границ МО расположены кладбище и территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами рек муниципального образования. В структуре селитьбы находятся зеленые насаждения в сёлах. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из недостатков планировочной структуры МО. Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий в поселении не выделена.

Практически по всем показателям благоустройства жилищного фонда Благодатинское МО уступает районному центру, особенно по жилой площади, оборудованной водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами и душем.

В целом же, население Благодатинского МО неплохо обеспечено жилищной площадью. По сравнению с другими МО Хвалынского муниципального района, неплохо выглядит и благоустройство жилищной площади, хотя и отстаёт от показателей районного центра г. Хвалынска.

Генеральным планом предусматривается мероприятия, как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

## 14.1. Искусственные покрытия

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон муниципального образования выявил относительно недостаточную обеспеченность территории различными видами искусственных покрытий, а состояние качества, уже существующих покрытий, не всегда находится в удовлетворительном состоянии. Основной применяемый материал асфальтобетон.

Существенным недостатком состояния искусственных покрытий в посёлке, как и во многих городах области, является состояние покрытий тротуаров, прилегающих к селитебным территориям, где выполняется массовый перевод жилых помещений в нежилые, и представляющие собой «лоскутное одеяло» из различных сортов тротуарной плитки, камня и асфальтовых покрытий, выполненных в разное время и с различным качеством, а в ряде случаев с нарушением проектных отметок улиц. В результате не только ухудшается внешний вид улицы, но и создаются препятствия для стока ливневых вод и неудобства для передвижения пешеходов, особенно инвалидов. Вторым серьёзным недостатком является плохое состояние покрытий проездов и тротуаров на внутриквартальных и дворовых территориях, вызванное отчасти низким качеством выполненных работ, неправильной эксплуатаций и длительным отсутствием работ по капитальному ремонту.

## 14.2. Озеленение территории

Зелёные насаждения – один из важнейших элементов благоустройства городов и крупных населённых пунктов. Окружающая среда, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению урбанизированных территорий.

Озеленённые территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определённых условиях защищают от шума. Зелёные массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зелёные насаждения в формировании архитектурно-художественного облика городов и населённых пунктов.

Систему зелёных насаждений территории Благодатинского МО можно подразделить на:

- зелёные насаждения общего пользования на территории улиц;

- зелёными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, учреждения культуры, спорта и т.п.;

- зелёные насаждения специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений и на водоохранных территориях.

В рамках улучшения ситуации с обеспеченность зелёными насаждениями и их состоянием в Благодатинском МО необходимо проводить весенние и осенние месячные субботники по благоустройству и озеленению территорий, производить массовую посадку деревьев и кустарника с расширенным видовым составом, улучшать качество посадочного материала

## 14.3 Благоустройство водотоков и водоёмов

По территории Благодатинского МО протекают реки Терешка, Волга, и их притоки. Также на территории МО имеется ряд небольших естественных и искусственно созданных водоёмов, представленных главным образом небольшими прудами.

Современное состояние поверхностных вод определяется как их природными свойствами (водным, температурным режимом, характеристиками химического стока и др.), которые в совокупности характеризуют способность к самоочищению, так и характером и уровнем антропогенных нагрузок на водосборе.

Уровень благоустройства водоёмов низкий, на некоторых участках они сильно захламлены. В основном водоёмы используются для хозяйственных и бытовых нужд. Санкционированных пляжей нет.

## 14.4 Малые формы

Важный элемент благоустройства города или крупного населённого пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселения даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В административном центре сельского поселения необходимы доски объявлений, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и конструкции и большое количество других функциональных и декоративных элементов. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зелёных насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственных покрытий  и т.д.

Обеспеченность малыми архитектурными формами в Благодатинском МО достаточно низкая. Основная деятельность по благоустройству сводится на спиливание деревьев, вывоз мусора и скашивание травы.

## 14.5. Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в тёмное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надёжностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещённости улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещённости и уровня аварийности на дорогах.

Освещённости сельских территорий в вечернее и ночное время – одна из важных задач благоустройства сельских населённых пунктов. Освещение в населённых пунктах осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещённых в определённых местах и на определённой высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время большая часть застроенных территорий Благодатинского МО имеет низкую степень освещенности.

## 14.6. Мусороудаление и мусоропереработка

Одной из острейших экологических проблем не только для Благодатинского МО, но и всего Хвалынского муниципального района в целом, является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. В последнее время резко возросло количество несанкционированных свалок близ дорог, гаражей и мест отдыха. В сельских населённых пунктах растёт загрязнение хозяйственно-бытовыми отходами.

В Благодатинском МО свалка твердых бытовых отходов отсутствует. Ближайшая свалка ТБО находится в Северном МО.

Обустройство и эксплуатация существующей в Северном МО свалки ТБО не отвечает в полной мере санитарным и экологическим требованиям. Это влечёт за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная эпидемиологическая опасность. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО, в общий контейнер вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это вместе с ТБО вывозится на свалки, увеличивая негативное воздействие на окружающую среду.

Свалка ТБО на территории Северного МО не имеет санитарно-эпидемиологического заключения. Месторасположение свалки на территории муниципального образования не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, так как ее санитарно-защитная зона (1000 м) попадает в границу жилой застройки .

В районном центре и центрах муниципальных образований необходимо осуществлять сбор преимущественно несортированных отходов и их транспортировку на полигоны, на которых при въезде организуются линии сортировки и компактирования поступающих отходов. Отсортированные по направлениям вторичного использования отходы направляются на переработку, либо на участки захоронения. Не исключается организация в поселениях приёмных пунктов по сбору отходов, являющихся вторичным сырьем (макулатура, металлолом и т.п.).

Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил.

В Благодатинском МО зарегистрирован 1 действующий скотомогильник (яма Беккере). Санитарно-эпидемиологическое заключение на действующий скотомогильник отсутствует. Скотомогильник требует текущего ремонта и реконструкции.

Санитарно-защитная зона скотомогильника (яма Беккере) не попадает в зону жилой застройки, т.е. расположение скотомогильника на территории муниципального образования соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно требованиям Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Закона РФ «Об отходах производства и потребления», а также требованиям п. 4.1.1. ветеринарно-санитарных Правил «Сбор, утилизации и уничтожения биологических отходов», необходима в экстренном порядке модернизация, реконструкция или строительство новых типовых скотомогильников в населённых пунктах МО с прокладкой к ним подъездных путей.